КРАТКАЯ ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУЗОВ ГРУЗОПОДЪЁМНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ, УПРАВЛЯЕМЫМИ С ПОЛА.

- Осмотреть рабочее место, убрать из – под ног всё что может помешать работе. Подобрать грузозахватные устройства или тару, указанную в технологическом процессе, обеспечивающие надёжную строповку или захват груза.

- Проверить наличие на грузозахватных средствах бирок или клеймения с указанием номера, грузоподъёмности и даты испытания.

- Проверить основные узлы и детали грузозахватных устройств.

- Проверить наличие на грузоподъёмной машине регистрационного номера, грузоподъёмности и даты следующего испытания.

- Для строповки грузов применять грузозахватные средства, соответствующие массе поднимаемого груза. Стропы подбирать такой длины, чтобы угол между их ветвями не превышал 90 градусов.

- Не поднимать груз масса которого превышает грузоподъёмность машины, а также груз засыпанный землёй, бетоном, другими предметами или примёрзший к земле.

- При подъёме груза он должен предварительно быть поднят на высоту не более 200 – 300 мм для проверки правильности строповки и надёжности действия тормоза. При перемещении груза в горизонтальной плоскости он должен быть поднят на высоту 0,5м выше от встречающихся на пути предметов. Перемещать груз над людьми, подтягивать при косом натяжении грузового каната грузоподъёмных машин ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- Перед опусканием груза осмотреть место, на которое груз должен быть опущен, убедиться в невозможности падения, опрокидывания, сползания груза. При перерывах в работе или по её окончанию оставлять груз в подвешенном состоянии ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- Работы на неисправной грузоподъёмной машине или с несправными  грузозахватными средствами ЗАПРЕЩЕНЫ.

- По окончанию работ крюк должен быть поднят, электротельфер отведён в установленное место и выключен рубильник. Съёмные грузозахватные приспособления убрать в отведённое для них место.

Составил: Инженер ОТ ……………/ Ф.И.О./