КРАТКАЯ ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА НАЖДАЧНОМ СТАНКЕ.

- Привести в порядок рабочею одежду, обшлага рукавов застегнуть обхватить резинкой или застегнуть. Заправить одежду так чтобы она не свисала.

- Проверить исправную работу наждачного станка на холостом ходу в течение 5-6минут. Находясь в стороне от опасной зоны возможного разрыва абразивного круга. Убедиться в отсутствии радиального и осевого биения круга. На поверхности круга не должно быть выбоин, трещин.

- Станок должен иметь исправный защитный экран.

- Надёжно закреплять подручник, установив его таким образом, чтобы зазор между подручником и рабочей поверхностью абразивного круга был не более 3 мм. Рабочая поверхность подручника должна быть ровной без выбоин и трещин.

- Помнить, что ввиду большой скорости вращения заточных кругов и их твёрдости даже мгновенное прикосновение к ним руками вызывает повреждения кожного покрова. Удерживать инструмент при заточке на весу ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- Работа боковыми поверхностями круга не допускается.

- При обработке деталей ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять рычаги для увеличения нажима на круг.

- Во время работы снимать и открывать защитные и предохранительные устройства ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- Все работы на неисправном станке ЗАПРЕЩАЮТСЯ.

- Персоналу, не допущенному к работам на наждачном станке работать на нём ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- Оставлять без присмотра  включённым станок ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- После окончания работ необходимо навести порядок на станке и вокруг него.

Составил: Инженер ОТ ……………/Ф.И.О./