КРАТКАЯ ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ  СВАРОЧНЫМ АППАРАТОМ.

- Запрещается самовольное производство работ, а также расширения рабочего места и объёма задания, определённых нарядом или распоряжением.

- Проверить комплектность, исправность и своевременность испытаний электросварочной установки, наличие заземления.

- Работы проводить в специальной одежде, защита глаз и лица должна обеспечиваться щитками или очками со светофильтром.

- Длина провода первичной цепи от пункта питания (рубильника) до сварочной установки недолжна превышать10м. Изоляция должна быть защищена от механических воздействий. Электродержатель должен быть лёгким, удобным, рукоятка выполнена из теплоизоляционного материла.

- При прокладке проводов и при каждом их перемещении необходимо следить за сохранностью изоляции. Нельзя допускать соприкосновения сварочных проводов с водой, маслом, стальными канатами, кислородными или другими газовыми шлангами, раскалёнными свариваемыми деталями и горячими трубопроводами.

- Поверхность свариваемых деталей должна быть сухой, очищенной от окалины смазки и других загрязнений.

- Электросварщик при производстве работ в сырых местах должен находиться на сухой поверхности или поверхности покрытой резиновым ковриком.

- Проводить работы на закрытых находящихся под давлением или содержащих воспламеняющие, взрывоопасные вещества сосудах                ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- При перерывах в работе электросварщик должен отключить установку, оставлять без присмотра включённую сварочную аппаратуру ЗАПРЕЩЕНО.

- По окончанию работ убрать инструмент, защитные приспособления отключить сварочную аппаратуру от источника питания, смотать провода в бухты и убрать в специально отведённое место.

Составил: Инженер ОТ ……………/ Ф.И.О./