# КРАТКАЯ  ВЫПИСКА ИЗ ИНСТРУКЦИИ

по мерам пожарной безопасности в ЗРУ.

1.Порядок содержания помещения и эвакуационных путей

Все двери должны свободно открываться в сторону выхода из помещения. При пребывании       людей двери помещений могут запираться лишь на внутренние легко открывающиеся запоры.

Для очистки электротехнического оборудования от грязи и отложений должны использоваться, как правило, моющие составы и препараты.

Сварочные и другие огнеопасные работы в ЗРУ выполняются только по наряду, и производится на оборудовании, которое невозможно вывести, после выполнения необходимых противопожарных мероприятий.

КУРЕНИЕ в ЗРУ запрещено.

Запрещается

-     Убирать помещение с применением горючих легковоспламеняющихся жидкостей

- Оставлять без постоянного надзора работающие электронагревательные приборы, а после окончания работы, включённые в электросеть аппараты и установки, если этого не требуется по технологии производства.

- Проводить работы в помещениях на оборудовании не предусмотренные нарядами, распоряжениями или технологическими инструкциями.

- Разжигать паяльные лампы. Загромождать подступы к средствам пожаротушения.

-    Оставлять проходы напротив дверных проёмов менее 1 м

2.Обязанности и действия работников при пожаре:

При обнаружении пожара или признаков горения   работник  ОБЯЗАН:

- сообщить диспетчеру РЭС и при наличии связи в пожарную охрану по телефону 0 – 1, принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара, используя для этого имеющиеся силы и средства.

- при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

- прекратить все работы, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

При осмотре помещений необходимо обратить внимание на наличие и   состояние первичных средств пожаротушения:

-  порошковые огнетушители не допускается  располагать вблизи отопительных приборов, где температура может быть более 50 градусов. С, а также в местах с прямым воздействием солнечных лучей. Каждый огнетушитель должен быть снабжён этикеткой, содержащей его основные технические данные и правила эксплуатации.

Составил: Инженер ОТ ……………/ Ф.И.О./