http://truddoc.narod.ru

Приказ Минтранса РФ от 20 марта 2003 г. N 27

"Об утверждении Отраслевых правил по охране труда при работе со спецжидкостями в организациях гражданской авиации"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 г. N 399 "О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 22, ст.2314) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Отраслевые правила по охране труда при работе со спецжидкостями в организациях гражданской авиации.

2. Признать не действующими на территории Российской Федерации Требования безопасности при работе со спецжидкостями, утвержденные заместителем Министра гражданской авиации СССР 26 августа 1987 г. N 62/И.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра А.В.Нерадько.

Министр 	С.Франк

Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 2003 г.

Регистрационный N 4486

Отраслевые правила

по охране труда при работе со спецжидкостями в организациях гражданской авиации

(утв. приказом Минтранса РФ от 20 марта 2003 г. N 27)

I. Общие требования

1. Настоящие Отраслевые правила по охране труда при работе со спецжидкостями в организациях гражданской авиации (далее - Правила) содержат основные положения по охране труда при выполнении работ, связанных с транспортировкой, приемом, хранением, выдачей, применением, а также сбором отработанных жидкостей на авиационных предприятиях и в организациях гражданской авиации (далее - организации).

2. В число спецжидкостей включены применяющиеся при эксплуатации, ремонте и техническом обслуживании воздушных судов и авиадвигателей топлива, органические растворители, специальные моющие и противообледенительные жидкости, а также их компоненты, неорганические кислоты и другие продукты специального назначения, указанные в Перечне спецжидкостей, применяемых в гражданской авиации, и их назначений (приложение N 1 к настоящим Правилам).

3. Все спецжидкости должны расходоваться только на те цели, для которых они предусмотрены соответствующей нормативно-технической документацией.

4. На основании настоящих Правил и других нормативных документов, регламентирующих проведение работ с конкретными спецжидкостями, в организациях должны быть разработаны инструкции по охране труда в соответствии с установленным порядком и с учетом местных условий.

5. Для предупреждения отравлений и профессиональных заболеваний среди лиц, работающих со спецжидкостями, в установленном порядке должен проводиться санитарно-гигиенический контроль на рабочих местах.

6. Спецжидкости, в основном, относятся к вредным веществам и являются токсичными для организма человека.

7. Токсичность спецжидкостей или входящих в их состав компонентов определяется степенью поражения органов или систем организма человека и классифицируется классами опасности вещества в соответствии с токсическими свойствами спецжидкостей (приложение N 2 к настоящим Правилам).

8. Степень риска поражения человека спецжидкостями зависит от их физико-химических свойств (летучесть, растворимость); внешних условий среды (температура и влажность воздуха); концентрации самих спецжидкостей; концентрации паров, газов или аэрозолей спецжидкостей в воздухе; продолжительности их воздействия на человека; наличия в воздухе паров, газов или аэрозолей нескольких спецжидкостей, токсическое действие каждой из которых может усиливаться в сочетании с другими.

9. Спецжидкости могут проникать в организм через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, поврежденную и незащищенную средствами индивидуальной защиты кожу в виде паров, аэрозолей и жидкости.

10. При попадании спецжидкости внутрь организма могут возникать отравления различной формы, а при попадании на кожные покровы или в глаза спецжидкости могут оказывать раздражающее или разъедающее действие различной степени.

11. Многие из спецжидкостей горючи (то есть загораются от постороннего источника воспламенения: пламя, искра, нагретое тело) и взрывоопасны (то есть образуют с воздухом смеси, способные взрываться), что может быть определено в соответствии с характеристиками пожароопасности спецжидкостей (приложение N 4 к настоящим Правилам).

12. Для характеристики пожарной опасности спецжидкостей применяются следующие показатели:

а) нижний и верхний температурные пределы взрываемости насыщенных паров в воздухе;

б) температура самовоспламенения паров в воздухе;

в) способность спецжидкостей к самовозгоранию.

13. Нижним и верхним температурным пределом взрываемости называется та наинизшая и та наивысшая температуры спецжидкости соответственно, при которых ее насыщенные пары в смеси с воздухом способны воспламеняться в замкнутом объеме от постороннего источника воспламенения.

14. Температурой самовоспламенения называется та наинизшая температура, при которой смесь паров жидкости с воздухом воспламеняется за счет тепла реакции окисления.

15. Самовозгорание жидкостей происходит за счет тепла реакции окисления, протекающей на воздухе при обычных (16 - 20°С) температурах, и зависит от площади контакта спецжидкости с воздухом (то есть, чем больше площадь соприкосновения спецжидкости с воздухом, тем быстрее происходит самонагревание жидкости и наступает ее воспламенение).

16. Некоторые спецжидкости способны к самовозгоранию при контакте с другими веществами (приложение N 5 к настоящим Правилам).

II. Требования безопасности к технологическим процессам

17. Безопасность производственных процессов должна быть обеспечена соблюдением государственного стандарта, устанавливающего требования безопасности производственных процессов.

18. Особое внимание в организации труда должно уделяться механизации и автоматизации технологических процессов - от приема спецжидкостей на склад организации до их непосредственного применения на рабочих местах.

19. В организации и ее структурных подразделениях должен быть определен перечень применяемых токсичных, химически активных и взрыво- и пожароопасных веществ.

20. На рабочих местах и местах хранения спецжидкостей следует вывешивать инструкции, плакаты и предупредительные надписи о соблюдении требований безопасности при работе с данными веществами.

21. Погрузочно-разгрузочные работы, связанные со спецжидкостями, следует выполнять в соответствии с нормативными актами (межотраслевые правила по охране труда, государственный стандарт), содержащими государственные нормативные требования охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах.

22. Места погрузочно-разгрузочных работ должны быть оборудованы знаками безопасности ("Запрещается пользоваться открытым огнем", "Запрещается курить" и др.) в соответствии с государственным стандартом, устанавливающим требования к знакам безопасности.

23. Не допускается выполнять погрузочно-разгрузочные работы со спецжидкостями при обнаружении несоответствия тары требованиям нормативно-технической документации, при неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных надписей на ней.

24. При ручных работах по погрузке, выгрузке и сортировке спецжидкостей не допускается:

переносить упаковки со спецжидкостями на спине, плече;

кантовать, волочить или перебрасывать упаковки со спецжидкостями (как в потребительской, так и в транспортной таре).

Спецжидкости в хрупкой, стеклянной упаковке допускается переносить вдвоем и только в корзинах или обрешетках, предварительно убедившись в их исправности.

25. Приготовление растворов жидкостей "Арктика" (здесь и далее под жидкостью "Арктика" следует понимать в том числе "Арктика-200", "Арктика ДГ"), "OCTAFLO EG" следует производить с помощью специально предназначенного для этого оборудования или в моечных машинах.

26. Обработка воздушного судна жидкостями "Арктика", "OCTAFLO EG" должна производиться с максимальной осторожностью после окончания всех других работ по обслуживанию воздушного судна. Работник во время обработки самолета должен стоять так, чтобы воздушный поток не сносил распыляемую жидкость в его сторону.

27. Работы с противоводокристаллизационными жидкостями внутри помещения должны производиться при максимальной герметизации технологического оборудования, при наличии противопожарных средств и приточно-вытяжной вентиляции в целях исключения возможного контакта работников с парами спецжидкостей.

28. Заправку и дозаправку гидросистем и гидроагрегатов жидкостями НГЖ-4, НГЖ-5у, АМГ-10, АМГ-10Б и Гидроникойл FH 51 необходимо производить закрытым способом, с использованием спецзаправщиков.

29. Производственные участки, где производятся работы с жидкостями НГЖ-4, НГЖ-5у, должны быть изолированы от других помещений, чтобы исключить воздухообмен между ними.

30. При организации работ, выполняемых с применением растворителей и смывок, следует учитывать нормативные акты (межотраслевые правила по охране труда, государственный стандарт, типовая инструкция по охране труда), содержащие государственные нормативные требования по охране труда при окрасочных и смывочных работах.

31. Мойка воздушных судов должна производиться на специальных площадках, оборудованных приспособлениями для сбора отходов (смывов).

32. Мойка воздушных судов с применением моющих средств должна выполняться в соответствии с требованиями отраслевых нормативно-технических документов (технология выполнения работ, типовая инструкция по охране труда).

33. При работах со спецжидкостями необходимо соблюдать максимальную осторожность и аккуратность, не допуская разбрызгивания жидкостей или пролива их на пол, спецодежду, оборудование. В случаях пролива жидкостей облитые места должны быть обработаны в соответствии со способами обработки поверхностей при проливах спецжидкостей (приложение N 8 к настоящим Правилам). Работы по ликвидации аварий должны производиться под наблюдением назначенных руководителем организации ответственных должностных лиц.

III. Требования к производственному оборудованию и инструментам

34. Производственное оборудование, предназначенное для приема, транспортировки, хранения, выдачи и заправки в воздушные суда спецжидкостей, должно соответствовать государственным стандартам, устанавливающим общие требования безопасности к производственному оборудованию и рабочим местам, а также отраслевым нормативно-техническим документам, содержащим требования по охране труда к конкретному производственному оборудованию.

35. Тара, инвентарь и инструмент, предназначенные для работ, связанных с использованием спецжидкостей, в том числе открыванием бочек и другой тары со спецжидкостями, должны быть изготовлены из материала, не образующего искр при ударе и не накапливающего статического электричества.

36. При проведении работ со спецжидкостями особое внимание должно уделяться исправности заземляющих устройств, исключающих образование зарядов статического электричества.

IV. Требования к территории, производственным помещениям и организации рабочих мест

37. Территория и производственные помещения (здания, сооружения и т.п.), предназначенные для проведения работ и хранения спецжидкостей, должны быть оборудованы в соответствии с нормативными актами (строительные нормы и правила, межотраслевые правила по охране труда), содержащими государственные нормативные требования охраны труда, а также отраслевыми нормативно-техническими документами, устанавливающими требования к территории, производственным помещениям и организации рабочих мест с целью обеспечения безопасности проведения работ и хранения спецжидкостей.

38. В помещениях, где проводятся работы со спецжидкостями, как правило, стены покрываются на высоту не менее 2 м от пола несгораемыми материалами, позволяющими производить их очистку от загрязнений. Двери с обеих сторон обиваются стеклопластиком или другим негорючим и легкомоющимся материалом.

39. Пол помещений выполняется из материала, не проницаемого для спецжидкостей. В полу предусматриваются сточные канавки для отвода пролитых спецжидкостей в специальные емкости, из которых они в дальнейшем должны утилизироваться.

40. Помещения, где применяются спецжидкости, следует оборудовать механической приточно-вытяжной вентиляцией, которая должна быть автономной от общеобменной вентиляции других производственных помещений.

41. Кроме общеобменной приточно-вытяжной вентиляции в помещениях необходимо оборудовать местный отсос паров и аэрозолей от ванн, различных машин и других источников выделения вредных веществ в воздух путем установки зонтов и устройства бортовых отсосов.

42. Система вентиляции должна надежно обеспечивать отсутствие в воздухе помещений вредных веществ выше их предельно допустимых концентраций.

43. Для сушки деталей, окрашенных лакокрасочными материалами, содержащими бензол, следует оборудовать специальные сушильные камеры, подключенные к вытяжной вентиляции.

44. Помещения для расфасовки и перезатаривания спецжидкостей, кроме общеобменной приточно-вытяжной вентиляции, рекомендуется оборудовать дополнительно аварийной вентиляцией, которая должна включаться снаружи помещения.

Вентиляционное оборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении.

45. Освещенность рабочих мест при работе со спецжидкостями должна соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, а также отраслевой нормативно-технической документации.

46. При необходимости цехи и участки следует оборудовать подъемно-транспортными средствами соответствующей грузоподъемности.

47. Погрузочно-разгрузочные работы при применении спецжидкостей, как правило, должны быть механизированы, использование ручного труда необходимо максимально ограничить.

48. Для оказания первой помощи при несчастных случаях при работе со спецжидкостями в доступном для всех работников месте следует размещать аптечку (приложение N 7 к настоящим Правилам).

Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами и медикаментами, у которых не истек срок реализации. В аптечку вкладывается опись содержимого с указанием рекомендаций по применению медикаментов.

49. Цехи и участки, в которых применяются спецжидкости, следует оборудовать телефонной или другой местной связью и сигнализацией.

50. В помещениях, где применяются горючие и взрывоопасные спецжидкости, хранить тару запрещается.

51. В цехах и на участках следует иметь специальные насосы и другое оборудование, необходимое для перекачки и переливания жидкостей. Не допускается переливать спецжидкости путем засасывания их ртом для создания сифона.

52. Помещения, в которых хранятся и применяются спецжидкости, а также рабочие места необходимо содержать в чистоте и порядке. Как правило, регулярно в конце смены должна проводиться тщательная уборка помещений, очистка оборудования, полов и стен. Источники газовыделений от спецжидкостей должны быть закрыты. Остатки горючих жидкостей необходимо сдавать на склад. Использованную ветошь и другой обтирочный материал следует выносить в специально отведенные места. После окончания работы помещения закрываются и принимаются меры по исключению допуска в них посторонних лиц.

53. Электрооборудование помещений, предназначенных для выполнения работ со спецжидкостями и их хранения, должно быть во взрывобезопасном исполнении и соответствовать межотраслевым нормативным правовым актам и нормативно-техническим документам, устанавливающим требования безопасности к электрооборудованию.

54. На объектах организаций гражданской авиации, в которых применяются или хранятся спецжидкости, должен быть установлен строгий противопожарный режим, соответствующий Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации, введенным в действие приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 14 декабря 1993 г. N 536 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 декабря 1993 г., регистрационный N 445), а также отраслевой нормативно-технической документации.

55. Для работающих со спецжидкостями в доступных местах и с учетом удобства ознакомления с ними должны находиться инструкции по охране труда в соответствии с конкретными условиями данного производства.

56. При входе в цех, на стенах, ограждениях и проходах на видных местах рекомендуется вывешивать предупредительные надписи: "Огнеопасно", "Не курить", "Легко воспламеняется" и т.п.

57. Хранение на рабочих местах запаса спецжидкостей разрешается только в количестве, необходимом для проведения технологического процесса в течение смены, в специально отведенных местах, без доступа к ним посторонних лиц.

Контроль наличия и правильности использования спецжидкостей необходимо осуществлять в течение всей рабочей смены.

58. Запрещается применять не предусмотренные технологическим процессом спецжидкости, посуду и емкости без маркировки со сведениями о спецжидкости.

V. Требования безопасности при транспортировании, приемке, хранении и выдаче спецжидкостей

59. Спецжидкости могут перевозиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на этих видах транспорта.

60. Тара для перевозки спецжидкостей должна быть исправной и герметично закрытой. Течь, "запотевания" и другие дефекты, ведущие к проливу жидкостей, не допускаются.

61. Спецжидкости, упакованные в хрупкую, легкопробиваемую тару, изготовленную из стекла, фарфора и полимерных материалов, следует перевозить в специальной транспортной таре (деревянных ящиках, корзинах, укупорках и т.п.), с заполнением свободных мест инертными к спецжидкостям прокладочными материалами.

62. Каждое тарное место должно иметь ярлык с наименованием спецжидкости и соответствующую предупредительную надпись согласно маркировке тары и условиям хранения спецжидкостей (приложение N 9 к настоящим Правилам).

63. При разгрузке жидкостей необходимо предварительно убедиться в отсутствии их пролива. Пролитую спецжидкость необходимо тщательно собрать, а загрязненное место обработать в соответствии со способами обработки поверхностей при проливах спецжидкостей (приложение N 8 к настоящим Правилам).

64. При перевозке спецжидкостей транспортом необходимо тщательно закреплять все тарные места.

Перевозка спецжидкостей вместе с продовольствием, вещевым имуществом или людьми запрещается.

65. Водители автотранспорта, перевозящие спецжидкости, должны быть ознакомлены со свойствами перевозимого груза и требованиями по охране труда при обращении с ним.

66. Прибывшие в адрес организации спецжидкости следует немедленно сдавать на склад.

67. Прием спецжидкостей рекомендуется производить постоянной комиссией, назначаемой руководителем организации. О приемке спецжидкостей составляется акт приемки.

68. Склады для спецжидкостей следует размещать в отдельных закрытых, хорошо вентилируемых помещениях. Допускается размещение складов в изолированных секциях или пристройках к отдельно стоящим на территории организации складским зданиям, а также с учетом условий хранения - на открытых площадках под навесами с соблюдением маркировки тары и условий хранения спецжидкостей (приложение N 9 к настоящим Правилам).

Для мест хранения спецжидкостей должны быть предусмотрены санитарно-защитные зоны, ширина которых устанавливается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", введенными в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 мая 2001 г. N 18 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18 мая 2001 г., регистрационный N 2712).

69. Для отделки стен склада необходимо использовать материалы, допускающие их легкую очистку. Полы должны иметь ровную и гладкую легкомоющуюся поверхность и соответствующий уклон для стока вод.

70. Помещение склада должно иметь механическую вытяжную вентиляцию и естественный приток воздуха.

71. На складе спецжидкости следует размещать строго по сортам или группам, при этом необходимо обеспечивать раздельное хранение веществ, смеси или пары которых образуют взрыво- и пожароопасные концентрации.

72. Спецжидкости в бутылях, банках и бидонах должны храниться на приставных полках или стеллажах.

Укладывать банки, бочки, бидоны следует по ширине не более двух штук, по длине - не более пятнадцати штук, по высоте на стеллажах - не более одного ряда, в штабелях - не более двух рядов с прокладками между ними.

73. Бочки с небольшими заливными отверстиями допускается складировать на обечайку с верхним положением этого отверстия.

74. Жидкости НГЖ-4, НГЖ-5у следует хранить в складских помещениях закрытого типа отдельно от других спецжидкостей.

75. Для перемещения спецжидкостей по складу необходимо использовать специальные тележки и другие средства механизации.

76. Складские помещения следует оборудовать аптечкой.

77. Не допускается нахождение на складе лиц, не имеющих на это разрешения, оформленного в соответствии с установленным в организации порядком.

78. Хранить спецжидкости допускается только в исправной, маркированной и опломбированной таре, резервуаре, емкости. При обнаружении негерметичности тары принимаются меры по устранению дефекта или перезатариванию жидкости. Запрещается отправлять спецжидкости в неопломбированных таре, резервуаре, емкости.

79. Порожняя тара из-под спецжидкостей должна после зачистки возвращаться грузоотправителю в установленном порядке. Использование порожней тары для технических целей допускается только по разрешению организации-поставщика и после тщательной зачистки и пропаривания тары.

80. Выдача спецжидкостей на складах организации должна производиться лицам по установленным приходно-расходным документам как продукт строгой отчетности.

VI. Требования к сбору, хранению, транспортированию и утилизации отработанных спецжидкостей

81. При обращении с отработанными спецжидкостями соблюдаются те же меры предосторожности, что и для жидкостей, не бывших в употреблении.

Отработанные жидкости собираются в специальные емкости, а затем утилизируются или регенерируются.

82. Отработанные спецжидкости должны собираться раздельно по группам, маркам, сортам. Смешение отработанных спецжидкостей не допускается.

83. Мойка бочек, бидонов и другой тары из-под растворителей и смывок должна производиться в специальных помещениях или на отдельных моечных площадках с применением пожаробезопасных технических средств.

84. В помещениях, предназначенных для хранения тары, проведение работ со спецжидкостями запрещается.

85. Порожние металлические бочки из-под растворителей и смывок должны храниться с плотно закрытыми пробками, на специально отведенных открытых площадках, расположенных на расстоянии не менее 50 м от склада и других зданий и сооружений.

86. Отработанный спирт, не пригодный для повторного использования, подлежит уничтожению путем сжигания, что должно быть подтверждено актом, составленным комиссией, назначенной руководителем организации.

87. Отработанные жидкости НГЖ-4, НГЖ-5у затаривают в сухие чистые бидоны из белой жести емкостью 20 л или в сухие чистые бочки емкостью 100 - 200 л. Внутренний вкладыш крышки бидонов запаивается.

VII. Режимы труда и отдыха

88. Режимы труда и отдыха при работе со спецжидкостями устанавливаются в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации, а также конкретных условий труда каждого производства, характера производственной деятельности и динамики функционального состояния работающих.

89. Продолжительность действия на работников в течение смены химических веществ в концентрации, равной максимально разовой ПДК, не должна превышать 15 минут для газообразных химических веществ и 30 минут - для аэрозолей преимущественно фиброгенного действия; повторение работы в данных условиях допускается не чаще 4 раз в смену (в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса).

90. Работа со спецжидкостями в условиях превышения гигиенических нормативов возможна только при использовании средств индивидуальной защиты или при сокращении времени воздействия вредных веществ - защита временем.

Определение допустимого времени контакта с вредными химическими веществами за рабочую смену осуществляют органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации по представлению руководства организации.

VIII. Требования к профессиональному отбору и проверке знаний правил

91. Лица, работающие со спецжидкостями, должны пройти профессиональный отбор, предусматривающий медицинское освидетельствование работающих и установление профессиональной пригодности к безопасному выполнению работ.

92. В организации и ее структурных подразделениях соответствующим руководителем определяется перечень должностных лиц, допускаемых к работе со спецжидкостями, их получению со склада и транспортировке.

93. Вопросы медицинского освидетельствования регламентируются приказом Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации и Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации от 5 октября 1995 г. N 280/88 "Об утверждении временных перечней вредных, опасных веществ и производственных факторов, а также работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работников" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 ноября 1995 г., регистрационный N 973) и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 декабря 1996 г. N 405 "О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 1996 г., регистрационный N 1224).

94. К работе со спецжидкостями допускаются лица, прошедшие предварительный и периодический медицинские осмотры и не имеющие противопоказаний.

95. Предварительные при поступлении на работу и периодические в процессе работы медицинские осмотры должны проводиться лечебно-профилактическими учреждениями, имеющими соответствующие полномочия.

96. Цель предварительных медицинских осмотров - определение соответствия (пригодности) работников поручаемой им работе, предупреждение общих и профессиональных заболеваний, несчастных случаев.

97. Цель периодических медицинских осмотров - динамическое наблюдение за состоянием здоровья работников. При проведении периодических медицинских осмотров вопрос противопоказаний к работе решается индивидуально с учетом особенностей функционального состояния организма, характера и выраженности патологического процесса, возраста, профессиональной подготовки, стажа работы, условий труда.

98. При допуске к работе со спецжидкостями лиц моложе 18 лет учитывается Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 163 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст.131).

99. При допуске к работе со спецжидкостями женщин учитывается Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N 162 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 10, ст.1130).

100. К работе со спецжидкостями не следует допускать женщин в период беременности и кормления ребенка грудью.

101. Все работающие должны проходить профессионально-техническую подготовку в объеме требований квалификационной характеристики по специальности и в соответствии с программами профессионального обучения, включающими требования безопасности при работе со спецжидкостями.

102. По решению руководителя организации выполнение отдельных разовых работ со спецжидкостями, требующих проведения дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности труда, осуществляется по наряду-допуску.

103. Обучение и проверка знаний по безопасности труда работников проводятся в установленном порядке с учетом примерной программы обучения по охране труда при работе со спецжидкостями (приложение N 6 к настоящим Правилам).

Повторная проверка знаний проводится не реже 1 раза в 12 месяцев.

104. Инструктажи по безопасности труда на рабочем месте должны проводиться не реже одного раза в три месяца и завершаться проверкой знаний работником, проводившим инструктаж.

105. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускаются и обязаны пройти инструктаж и проверку знаний повторно.

IX. Требования к применению средств индивидуальной защиты и меры личной профилактики

106. Работники, занятые на работах с вредными или опасными условиями труда и работающие со спецжидкостями, должны обеспечиваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. В зависимости от характера выполняемых работ со спецжидкостями работодателю рекомендуется выдавать работнику дополнительно такие средства индивидуальной защиты, как респиратор, диэлектрические перчатки, фартук и другие, если они не указаны в нормах (приложение N 10 к настоящим Правилам).

107. Руководство организации обязано обеспечить хранение, своевременную стирку, дезинфекцию, дегазацию и ремонт выданных работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их проверку в установленные сроки.

108. Руководство организации обязано следить за тем, чтобы работники действительно пользовались выданными им спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.

109. Работники при получении спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты должны быть проинструктированы о правилах пользования и ухода за ними в установленном порядке.

110. Спецодежда, загрязненная спецжидкостями, должна предварительно подвергаться дегазации и обезвреживанию и сдаваться в химчистку и стирку отдельно от другой спецодежды.

111. Для хранения и сушки спецодежды должны быть оборудованы специальные помещения. Спецодежда должна храниться в отдельных закрывающихся шкафах.

Совместное хранение спецодежды и личной одежды не допускается.

112. Помимо соблюдения общих правил по охране труда все работающие со спецжидкостями обязаны выполнять меры по личной профилактике.

113. В помещениях, где проводятся работы со спецжидкостями, не разрешается хранить и принимать пищу, а также курить.

114. Перед приемом воды (или другой питьевой жидкости) и курением необходимо вымыть руки, лицо горячей водой с мылом, прополоскать рот.

115. Перед приемом пищи (в комнате для приема пищи и в столовой) необходимо снять спецодежду, вымыть руки и лицо с мылом, прополоскать рот.

116. В процессе работы не рекомендуется касаться и растирать открытые участки кожи лица, шеи, кистей рук и др., а также слизистые оболочки глаз, носа и полости рта во избежание раздражающего действия химических компонентов спецжидкостей.

117. Для предохранения кожи рук от действия спецжидкостей целесообразно применять следующие защитные составы (расход на 1 раз - до 5 г):

а) паста ХИОТ-6, состоящая из следующих компонентов (в весовых частях):

желатин               - 2,4

крахмал               - 5,6

глицерин              - 82,0

жидкость Бурова       - 20,0

дистиллированная вода - 15,0.

Применяют как профилактическое средство при работе с органическими растворителями и смывками. До начала работы небольшое количество пасты втирают в чистую кожу тех частей тела (руки, предплечья, шея, лицо), которые не закрыты спецодеждой или другими средствами индивидуальной защиты и могут подвергаться действию органических растворителей. После работы паста смывается водой с мылом;

б) паста ИЭР-1, состоящая из следующих компонентов (в весовых частях):

натриевое мыло - 12

каолин         - 40

глицерин       - 10

вода           - 38.

Применяется для защиты кожи при работе с органическими растворителями. При растирании на коже рук через 2-3 минуты образуется тонкая сухая пленка, сохраняющаяся в течение 3-4 часов. После работы пасту смывают водой с мылом;

в) паста ИЭР-2, состоящая из следующих компонентов (в весовых частях):

парафин           - 20

церезин           - 15

масло вазелиновое - 65.

Применение такое же, как и пасты ИЭР-1;

г) "Биологические перчатки", состоящие из следующих компонентов (в весовых частях):

казеин                 - 100

аммиак (25%)           - 15

глицерин               - 100

спирт этиловый         - 283

дистиллированная вода  - 283.

Применяется для защиты кожи при работе с органическими растворителями. Наносится на сухую чистую кожу в виде тонкого слоя. После работы паста смывается водой с мылом.

118. После окончания работы необходимо снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, разместить их в гардеробе и принять теплый душ.

X. Требования безопасности в аварийных ситуациях

119. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности, работник должен сообщить об этом руководителю работ; до устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону.

120. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему с учетом характерных симптомов отравления и поражения спецжидкостями и мер по оказанию первой помощи (приложение N 3 к настоящим Правилам); вызвать врача или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

121. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану в установленном порядке.

122. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.

123. Следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

124. Для обеспечения безопасности личного состава работник должен сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожара, необходимые сведения об имеющихся опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах.

125. Работники должны оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара.

Приложение N 1

к Правилам (п.2)

Перечень

спецжидкостей, применяемых в гражданской авиации, и их назначение

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|     Наименование      |      Назначение и краткая характеристика       |

|  спецжидкости, марка  |                                                |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|           1           |                       2                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                      Рабочие жидкости гидросистем                      |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Масло АМГ-10,  АМГ-10Б,|Рабочая жидкость  гидросистем,  в  амортизаторах|

|Гидроникойл FH 51      |стоек ВС                                        |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Жидкости НГЖ-4, НГЖ-5у |Рабочие жидкости гидросистемы самолета          |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                      Технические моющие средства                       |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Средство моющее "Аэрол"|Средство  моющее   пастообразное   для   очистки|

|                       |наружной  поверхности   ВС   при   положительных|

|                       |температурах, удаления  загрязнения  со  съемных|

|                       |деталей, узлов и агрегатов в  ванных  и  моечных|

|                       |машинах                                         |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Средство         моющее|Средство моющее для  очистки,   расконсервации и|

|"Вертолин-74"          |обезжиривания   съемных    деталей    и    узлов|

|                       |авиационной   техники,   очистки     фильтров от|

|                       |загрязнений                                     |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Кислота олеиновая  ("Б"|Компонент  для  приготовления  моющего   состава|

|и "В")                 |20К-М  (очистка  наружной  поверхности    ВС при|

|                       |положительных температурах),  низкотемпературной|

|                       |моющей   жидкости,   щелочных      растворов для|

|                       |обезжиривания авиадвигателей                    |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Креолин       фенольный|Средство  моющее  для  очистки   маслорадиаторов|

|каменноугольный        |маслобаков, съемных деталей и узлов  авиационной|

|                       |техники от углеродистых отложений               |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Моноэтаноламин         |Компонент  для  приготовления  моющего   состава|

|                       |20К-М  (очистка  наружной  поверхности    ВС при|

|                       |положительных температурах),  низкотемпературных|

|                       |жидкостей, щелочных растворов для  обезжиривания|

|                       |авиадвигателей                                  |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Средство  моющее  МС-8,|Средство для очистки съемных  деталей,   узлов и|

|МС-15                  |агрегатов авиатехники от загрязнений в ванных  и|

|                       |моечных машинах                                 |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Средство         моющее|Средство моющее для очистки наружной поверхности|

|''Полинка"             |ВС  при  положительных  температурах,   удаления|

|                       |загрязнений  со   съемных   деталей,     узлов и|

|                       |агрегатов в ванных и моечных машинах            |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Средство         моющее|Средство    для    очистки     воздушно-масляных|

|"Синвал"               |радиаторов    газотурбинных         двигателей и|

|                       |фильтроэлементов от загрязнений                 |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Жидкость "Демос"       |Средство  для  мойки  и   дезинфекции   санузлов|

|                       |самолетов                                       |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Триэтаноламин          |Компонент (щелочной) для приготовления моющих  и|

|                       |обезжиривающих растворов                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                                 Смывки                                 |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Смывка АС-1            |Смывка для удаления  лакокрасочных  покрытий  со|

|                       |съемных деталей в ваннах погружного типа        |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Смывка АФТ-1           |Смывка для  удаления  лакокрасочных   покрытий с|

|                       |наружной поверхности планера и съемных деталей  |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Смывка СД (СП)         |Смывка для  удаления  лакокрасочных   покрытий с|

|                       |наружной поверхности планера и съемных деталей  |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Смывка СНБ-9           |Смывка для удаления  лакокрасочных  покрытий  со|

|                       |съемных деталей в ваннах погружного типа        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                              Растворители                              |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ацетон                 |Растворитель лакокрасочных материалов. Очистка и|

|                       |обезжиривание авиадвигателей и съемных деталей  |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Бензин "Галоша"  (марка|Разбавитель      лакокрасочных       материалов.|

|БР-1, БР-2)            |Обезжиривание авиадвигателей                    |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Бензин Б-70            |То же                                           |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Бензол                 |Растворитель лакокрасочных материалов. Составная|

|                       |часть многих растворителей                      |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Бутилацетат            |Растворитель      целлулоида      и       других|

|                       |высокомолекулярных  веществ.  Компонент   многих|

|                       |растворителей и клеев                           |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Керосин     авиационный|Растворитель   многоцелевой.     Обезжиривание и|

|(ТС-1)                 |расконсервация авиадвигателей                   |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Керосин осветительный  |То же                                           |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Керосин технический    |"                                               |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Ксилол каменноугольный |Разбавитель лакокрасочных материалов            |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Метиленхлорид          |Растворитель  специальных  смывок  для  удаления|

|                       |лакокрасочных покрытий  и  шлама.  Обезжиривание|

|                       |авиадвигателей                                  |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Метилхлороформ   (марка|Растворитель      масложировых       загрязнений|

|"Б")                   |авиадвигателей в ваннах погружного типа         |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Нефрас-С         50/170|Растворитель лакокрасочных матералов, масляных и|

|(нефтяной растворитель)|смолистых      загрязнений       авиадвигателей.|

|                       |Обезжиривание и расконсервация                  |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Растворитель Р-4, Р-5  |Разбавитель герметиков, лакокрасочных  покрытий.|

|                       |Обезжиривание авиадвигателей                    |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Разбавитель Р-6        |Разбавитель лакокрасочных материалов            |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Разбавитель Р-7        |То же                                           |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Растворитель Р-40      |"                                               |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Растворитель Р-60      |"                                               |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Растворители 645,  646,|Разбавитель      лакокрасочных       материалов.|

|647, 648               |Обезжиривание авиадвигателей                    |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Растворитель 650       |То же                                           |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Растворитель 651       |"                                               |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Разбавитель РКБ-1      |"                                               |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Растворитель "Сольвент"|"                                               |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Спирт         бутиловый|Компонент растворителей                         |

|(бутанол)              |                                                |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Спирт      изобутиловый|То же                                           |

|(изобутанол)           |                                                |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Спирт     изопропиловый|"                                               |

|(изопропанол)          |                                                |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Спирт         метиловый|Растворитель,  компонент  противообледенительных|

|(метанол)              |присадок                                        |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Спирт          этиловый|Многоцелевой    растворитель     и     компонент|

|(головная фракция)     |растворителя   для   низкотемпературных   моющих|

|                       |средств                                         |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Спирт          этиловый|Растворитель многоцелевой                       |

|ректификованный        |                                                |

|(технический)          |                                                |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Спирт          этиловый|То же                                           |

|синтетический          |                                                |

|(очищенный)            |                                                |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Спирт          этиловый|"                                               |

|технический (марка "А")|                                                |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Толуол                 |Разбавитель лакокрасочных материалов.  Компонент|

|                       |многих растворителей и смывок                   |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Трихлорэтилен          |Растворитель.   Обезжиривание    авиадвигателей.|

|                       |Химическая чистка тканей                        |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Уайт-спирит            |Растворитель многоцелевой                       |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Этилацетат             |Компонент растворителей и клеев                 |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Этилцеллозольв         |Разбавитель лакокрасочных материалов.  Компонент|

|                       |растворителей                                   |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                    Противообледенительные жидкости                     |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Жидкость "Арктика"     |Обработка   наружной    поверхности    ВС    для|

|                       |предупреждения и удаления обледенения           |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Жидкость "Арктика-200" |То же                                           |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Жидкость "OCTAFLO EG"  |Удаление  снега,  льда,  инея  и  других   видов|

|                       |льдообразований  с  поверхности  ВС,   а   также|

|                       |предупреждение  обледенения  ВС  после  удаления|

|                       |льдообразований                                 |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                 Противоводокристаллизационные жидкости                 |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|ПВК-жидкость        "И"|Присадка к топливам                             |

|(этилцеллозольв)       |                                                |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|ПВК-жидкость "И-М"     |То же                                           |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|ПВК-жидкость           |"                                               |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|ПВК-жидкость           |"                                               |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                        Антистатическая присадка                        |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Присадка АКОР-1        |Антистатическая   присадка   к     бензину Б-70.|

|                       |Присадка к маслам для консервации авиадвигателей|

|                       |- ингибитор коррозии                            |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                          Химические реактивы                           |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Аммиак водный          |Компонент состава "Биологических перчаток"      |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Кислота азотная        |Обезжиривание и травление деталей               |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Кислота серная         |Наполнитель аккумуляторов                       |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Кислота соляная        |Травление металлов, пайка, удаление накипи      |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Натр едкий             |Щелочной компонент моющих средств               |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                                Топлива                                 |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Авиабензин Б-70        |Используется как пусковое топливо для  некоторых|

|                       |типов ГТД                                       |

|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

|Керосин     авиационный|Используется в качестве топлива для  авиационных|

|(ТС-1)                 |двигателей                                      |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 2

к Правилам (п.7)

Токсические свойства спецжидкостей

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Наименование,  |Класс |  ПДК   |   Токсические свойства и основные   |

|      марка      |опас- | мг/м3  |      компоненты спецжидкостей       |

|                 |ности |        |                                     |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|        1        |  2   |   3    |                  4                  |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                       |

|                           Рабочие жидкости                            |

|                                                                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Масло     АМГ-10,|  4   | 300,0  |При  длительном  контакте   оказывает|

|АМГ-10Б          |      |        |раздражающее   действие   на    кожу,|

|                 |      |        |вызывает дерматиты.                  |

|                 |      |        |Определение  ПДК:  в     пересчете на|

|                 |      |        |углеводороды                         |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Жидкость         |  -   |5,0 (за |При  продолжительном  и  многократном|

|Гидроникойл FH 51|      |  8 ч)  |контакте с поверхностным  слоем  кожи|

|                 |      |10,0 (за|возможно   возникновение   поражений,|

|                 |      |15 мин.)|особенно при наличии  ранок  или  при|

|                 |      |        |трении с грязной одеждой.            |

|                 |      |        |Определение ПДК: пары жидкости       |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Жидкости   НГЖ-4,|  2   |  0,5   |Пары    легко         проникают через|

|НГЖ-5у           |      |        |неповрежденную кожу, поражают нервную|

|                 |      |        |систему и органы дыхания.            |

|                 |      |        |Определение ПДК: пары жидкости       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                       |

|                      Технические моющие средства                      |

|                                                                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Средство   моющее|  4   |  19,0  |Оказывает  раздражающее  действие  на|

|"Аэрол"          |      |        |органы дыхания и кожу.               |

|                 |      |        |Определение ПДК: аэрозоль            |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Средство   моющее|  4   |6,3 ОБУВ|Проникает через неповрежденную кожу в|

|"Вертолин-74"    |      |        |кровь,  вызывая   поражение   нервной|

|                 |      |        |системы.                             |

|                 |      |        |Определение ПДК: аэрозоль            |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Кислота олеиновая|  -   |   -    |При   длительном    контакте    может|

|("Б" и "В")      |      |        |оказывать  раздражающее  действие  на|

|                 |      |        |кожу.                                |

|                 |      |        |ПДК и класс опасности не установлены |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Креолин фенольный|  2   |  0,3   |Пары    легко         проникают через|

|каменноугольный  |      |        |неповрежденную кожу, в кровь, вызывая|

|                 |      |        |поражение нервной системы.  Оказывают|

|                 |      |        |раздражающее   действие   на    кожу,|

|                 |      |        |вызывая дерматиты.                   |

|                 |      |        |Определение ПДК: фенол               |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Моноэтаноламин   |  2   |1,0 ОБУВ|Проникает через неповрежденную кожу и|

|                 |      |        |органы  дыхания   в     организм, где|

|                 |      |        |окисляется     до     высокотоксичных|

|                 |      |        |веществ:  этиленгликоля  и  щавелевой|

|                 |      |        |кислоты, поражая  нервную   систему и|

|                 |      |        |легкие.    Оказывает     раздражающее|

|                 |      |        |действие на кожу, вызывая дерматиты и|

|                 |      |        |экзему.                              |

|                 |      |        |Определение ПДК: пары жидкости       |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Средство   моющее|  -   |   -    |При  длительном  контакте   оказывает|

|МС-8, МС-15      |      |        |слабое раздражающее действие на кожу.|

|                 |      |        |ПДК и класс опасности не установлены |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Средство   моющее|  -   |   -    |То же                                |

|"Полинка"        |      |        |                                     |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Средство   моющее|  4   | 100,0  |Оказывает  раздражающее  действие  на|

|"Синвал"         |      |        |кожу, вызывая дерматиты.             |

|                 |      |        |Определение ПДК: аэрозоль            |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Концентрат       |  2   |  0,3   |Пары    легко         проникают через|

|жидкости СТ-2    |      |        |неповрежденную кожу в кровь,  вызывая|

|                 |      |        |поражение нервной системы,  оказывают|

|                 |      |        |раздражающее   действие   на    кожу,|

|                 |      |        |вызывая дерматиты.                   |

|                 |      |        |Определение ПДК: фенол               |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Триэтаноламин    |  3   |  5,0   |Оказывает  раздражающее  действие  на|

|                 |      |        |кожу.     Обладает      наркотическим|

|                 |      |        |действием.                           |

|                 |      |        |Определение ПДК: пары триэтаноламина |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                       |

|                                Смывки                                 |

|                                                                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Смывка АС-1      |  3   |  50,0  |Пары проникают  через  неповрежденную|

|                 |      |        |кожу  и   органы   дыхания,   вызывая|

|                 |      |        |поражение нервной  системы  и  почек.|

|                 |      |        |Оказывает  раздражающее  действие  на|

|                 |      |        |глаза и кожу.                        |

|                 |      |        |Определение ПДК: метиленхлорид       |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Смывка АФТ-1     |  3   |  50,0  |Пары проникают  через  неповрежденную|

|                 |      |        |кожу  и   органы   дыхания,   вызывая|

|                 |      |        |поражение нервной системы.  Оказывает|

|                 |      |        |раздражающее   действие   на    кожу,|

|                 |      |        |вызывая      дерматиты.      Обладает|

|                 |      |        |наркотическим действием.             |

|                 |      |        |Определение ПДК: толуол              |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Смывка СД (СП)   |  2   |  5,0   |Пары проникают  через  неповрежденную|

|                 |      |        |кожу  и  органы   дыхания,   поражают|

|                 |      |        |нервную     систему          и органы|

|                 |      |        |кроветворения.                       |

|                 |      |        |Определение ПДК: бензол              |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Смывка СНБ-9     |  3   |  50,0  |Пары проникают  через  неповрежденную|

|                 |      |        |кожу  и   органы   дыхания,   вызывая|

|                 |      |        |поражение нервной системы.  Оказывает|

|                 |      |        |раздражающее   действие   на    кожу,|

|                 |      |        |вызывая      дерматиты.      Обладает|

|                 |      |        |наркотическим действием.             |

|                 |      |        |Определение       ПДК:        толуол,|

|                 |      |        |метиленхлорид                        |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                       |

|                             Растворители                              |

|                                                                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ацетон           |  4   | 200,0  |При  длительном  контакте   оказывает|

|                 |      |        |раздражающее действие на кожу, глаза,|

|                 |      |        |органы       дыхания.        Обладает|

|                 |      |        |наркотическим действием.             |

|                 |      |        |Определение ПДК: ацетон              |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Бензин Б-70      |  4   | 300,0  |При  длительном   контакте   оказывав|

|Бензин   "Галоша"|      |        |раздражающее   действие   на    кожу,|

|(марка      БР-1,|      |        |вызывая  дерматиты.  Обладает  слабым|

|БР-2)            |      |        |наркотическим действием.             |

|                 |      |        |Определение  ПДК:  в     пересчете на|

|                 |      |        |углеводороды                         |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Бензол           |  2   |  5,0   |Пары проникают  через  неповрежденную|

|                 |      |        |кожу  и  органы   дыхания,   поражают|

|                 |      |        |нервную     систему          и органы|

|                 |      |        |кроветворения.                       |

|                 |      |        |Определение ПДК: бензол              |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Бутилацетат      |  4   | 200,0  |Оказывает  раздражающее  действие  на|

|                 |      |        |органы дыхания, глаза, кожу, вызывает|

|                 |      |        |дерматиты.                           |

|                 |      |        |Определение ПДК: бутилацетат         |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Керосины:        |  4   | 300,0  |При  длительном  контакте   оказывает|

|авиационный,     |      |        |слабое раздражающее действие на кожу,|

|осветительный,   |      |        |вызывая  дерматиты.  Обладает  слабым|

|технический      |      |        |наркотическим действием.             |

|                 |      |        |Определение  ПДК:  в     пересчете на|

|                 |      |        |углеводороды                         |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Ксилол           |  3   |  50,0  |Пары проникают  через  неповрежденную|

|каменноугольный  |      |        |кожу  и  органы   дыхания,   поражают|

|                 |      |        |кроветворные органы, нервную систему.|

|                 |      |        |Раздражающе   действуют   на   органы|

|                 |      |        |дыхания,   глаза,   кожу.    Обладают|

|                 |      |        |наркотическим действием.             |

|                 |      |        |Определение ПДК: ксилол              |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Метиленхлорид    |  3   |  50,0  |Пары проникают  через  неповрежденную|

|                 |      |        |кожу  и   органы   дыхания,   вызывая|

|                 |      |        |поражение нервной системы  и  печени.|

|                 |      |        |Оказывают  раздражающее  действие  на|

|                 |      |        |кожу,  вызывая  дерматиты.   Обладает|

|                 |      |        |наркотическим действием.             |

|                 |      |        |Определение ПДК: метиленхлорид       |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Метилхлороформ   |  4   |  20,0  |Оказывает     слабое     раздражающее|

|(марка "Б")      |      |        |действие на  органы  дыхания,  глаза,|

|                 |      |        |кожу. Обладает  слабым  наркотическим|

|                 |      |        |действием.                           |

|                 |      |        |Определение ПДК: метилхлороформ      |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Нефрас-С   50/170|  4   | 300,0  |При  длительном  контакте   оказывает|

|(нефтяной        |      |        |раздражающее действие на кожу,  может|

|растворитель)    |      |        |вызывать дерматиты.  Обладает  слабым|

|                 |      |        |наркотическим действием.             |

|                 |      |        |Определение  ПДК:  в     пересчете на|

|                 |      |        |углеводороды                         |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Растворители:    |  3   |  50,0  |Пары проникают  через  неповрежденную|

|Р-40,  Р-4,  645,|      |        |кожу  и   органы   дыхания,   вызывая|

|646, 647, 648    |      |        |поражение нервной  системы.  Обладает|

|                 |      |        |наркотическим          действием. При|

|                 |      |        |длительном  контакте   обезжиривает и|

|                 |      |        |сушит кожу, вызывая дерматиты.       |

|                 |      |        |Определение ПДК: толуол              |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Растворители:    |  3   |  50,0  |Пары проникают  через  неповрежденную|

|Р-5, 650, РКБ-1  |      |        |кожу  и   органы   дыхания,   вызывая|

|                 |      |        |поражение нервной системы  и  органов|

|                 |      |        |кроветворения. Обладают наркотическим|

|                 |      |        |действием. Раздражающе  действуют  на|

|                 |      |        |органы дыхания, глаза, кожу.         |

|                 |      |        |Определение ПДК: ксилол              |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Разбавитель Р-6  |  2   |  5,0   |Пары проникают  через  неповрежденную|

|                 |      |        |кожу  и   органы   дыхания,   вызывая|

|                 |      |        |поражение нервной системы  и  органов|

|                 |      |        |кроветворения. Раздражающе  действуют|

|                 |      |        |на органы дыхания, глаза, кожу.      |

|                 |      |        |Определение ПДК: бензол              |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Разбавитель Р-7  |  3   |  10,0  |Оказывает  раздражающее  действие  на|

|                 |      |        |органы дыхания, глаза, кожу. Обладает|

|                 |      |        |наркотическим действием.             |

|                 |      |        |Определение ПДК: циклогексанон       |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Растворитель Р-60|  4   | 200,0  |См. этилцеллозольв                   |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Растворитель 651 |  3   |  10,0  |Оказывает  раздражающее  действие  на|

|                 |      |        |органы дыхания, глаза, кожу. Обладает|

|                 |      |        |наркотическим действием. Обезжиривает|

|                 |      |        |и сушит кожу, вызывая дерматиты.     |

|                 |      |        |Определение ПДК: бутанол             |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Растворитель     |  4   | 100,0  |Оказывает  раздражающее  действие  на|

|''Сольвент"      |      |        |кожу,    вызывая       дерматиты. При|

|                 |      |        |длительном  контакте  может  поражать|

|                 |      |        |нервную       систему.       Обладает|

|                 |      |        |наркотическим действием.             |

|                 |      |        |Определение  ПДК:  в     пересчете на|

|                 |      |        |углеводороды                         |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Спирты: бутиловый|  3   |  10,0  |Оказывают   наркотическое   действие,|

|(бутанол),       |      |        |раздражающе   действуют   на   органы|

|изобутиловый     |      |        |дыхания, глаза, кожу. При  длительном|

|(изобутанол),    |      |        |контакте вызывают дерматиты.         |

|изопропиловый    |      |        |Определение ПДК: пары спиртов        |

|(изопропанол)    |      |        |                                     |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Спирт   метиловый|  3   |  5,0   |Сильный  нервно-сосудистый  яд.   При|

|(метанол),  спирт|      |        |длительном контакте  проникает  через|

|этиловый         |      |        |неповрежденную кожу и органы дыхания,|

|(головная        |      |        |поражая  нервную   систему,   печень,|

|фракция)         |      |        |почки. Обладает сильным наркотическим|

|                 |      |        |действием. При приеме внутрь поражает|

|                 |      |        |зрительный нерв и сетчатку глаз.     |

|                 |      |        |Определение ПДК: метанол             |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Спирты  этиловые:|  4   | 1000,0 |Нервно-сосудистый    яд.     Обладает|

|ректификованный  |      |        |сильным   наркотическим    действием.|

|(технический),   |      |        |Проникает   через   органы   дыхания,|

|синтетический    |      |        |поражая нервную систему.  При  приеме|

|(очищенный),     |      |        |внутрь  поражает  сердечно-сосудистую|

|технический      |      |        |систему, печень, почки.              |

|(марка "А")      |      |        |Определение ПДК: пары спиртов        |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Толуол           |  3   |  50,0  |Пары проникают  через  неповрежденную|

|                 |      |        |кожу  и   органы   дыхания,   вызывая|

|                 |      |        |поражение   нервной      системы. При|

|                 |      |        |длительном  контакте   обезжиривает и|

|                 |      |        |сушит  кожу,  вызывая   раздражение и|

|                 |      |        |дерматиты.   Обладает   наркотическим|

|                 |      |        |действием.                           |

|                 |      |        |Определение ПДК: толуол              |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Уайт-спирит      |  4   | 300,0  |При  длительном  контакте   оказывает|

|                 |      |        |раздражающее действие на кожу,  может|

|                 |      |        |вызывать дерматиты.  Обладает  слабым|

|                 |      |        |наркотическим действием.             |

|                 |      |        |Определение  ПДК:  в     пересчете на|

|                 |      |        |углеводороды                         |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Трихлорэтилен    |  3   |  10,0  |Оказывает  раздражающее  действие  на|

|                 |      |        |органы  дыхания,  глаза,  кожу.  Пары|

|                 |      |        |проникают через неповрежденную  кожу,|

|                 |      |        |поражая  нервную   систему,   печень,|

|                 |      |        |почки.     Обладает     наркотическим|

|                 |      |        |действием.  При  длительном  контакте|

|                 |      |        |вызывает дерматиты.                  |

|                 |      |        |При соприкосновении с открытым  огнем|

|                 |      |        |разлагается до отравляющего  вещества|

|                 |      |        |фосгена.                             |

|                 |      |        |Определение ПДК: трихлорэтилен       |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Этилацетат       |  4   | 200,0  |Оказывает  раздражающее  действие  на|

|                 |      |        |органы  дыхания,  глаза,  кожу.   При|

|                 |      |        |длительном     контакте      вызывает|

|                 |      |        |дерматиты.                           |

|                 |      |        |Определение ПДК: этилацетат          |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Этилцеллозольв   |  4   | 200,0  |Пары проникают  через  неповрежденную|

|                 |      |        |кожу,   вызывая   поражение   нервной|

|                 |      |        |системы,  печени,   почек.   Обладает|

|                 |      |        |наркотическим действием.             |

|                 |      |        |Определение ПДК: этилцеллозольв      |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                       |

|                    Противообледетительные жидкости                    |

|                                                                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Жидкости         |  2   |  0,5   |Проникает через неповрежденную кожу и|

|"Арктика",       |      |        |органы  дыхания,  вызывая   поражение|

|"Арктика-200",   |      |        |нервной  системы,  печени  и   почек.|

|"Арктика ДГ"     |      |        |Оказывает    сильное     раздражающее|

|                 |      |        |действие на кожу.                    |

|                 |      |        |Определение ПДК: этиленгликоль       |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Жидкость "OCTAFLO|  4   |        |                                     |

|EG"              |      |        |                                     |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                       |

|                Противоводокристаллизационные жидкости                 |

|                                                                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|ПВК  -   жидкость|  4   | 200,0  |Пары проникают  через  неповрежденную|

|"И"              |      |        |кожу  и   органы   дыхания,   вызывая|

|(этилцеллозольв) |      |        |поражение  нервной  системы,  печени,|

|                 |      |        |почек.     Обладает     наркотическим|

|                 |      |        |действием.                           |

|                 |      |        |Определение ПДК: этиленцеллозольв    |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|ПВК  -   жидкость|  2   |  50,0  |Нервно-сосудистый яд. Пары  проникают|

|"И-М"            |      |        |через неповрежденную кожу  и  легкие,|

|                 |      |        |поражая  нервную   систему,   печень,|

|                 |      |        |почки. Обладает сильным наркотическим|

|                 |      |        |действием. При приеме внутрь поражает|

|                 |      |        |сердечно-сосудистую          систему,|

|                 |      |        |зрительный нерв и сетчатку глаз.     |

|                 |      |        |Определение ПДК: метанол             |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                       |

|                          Химические реактивы                          |

|                                                                       |

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кислота азотная  |  2   |  5,0   |Пары    кислот    обладают    сильным|

|                 |      |        |раздражающим  действием   на   органы|

|                 |      |        |дыхания,   глаза,    кожу,    вызывая|

|                 |      |        |заболевания легких и органов  зрения.|

|                 |      |        |При  контакте   с   концентрированной|

|                 |      |        |кислотой возникают  поражения  кожных|

|                 |      |        |покровов (химические ожоги).         |

|                 |      |        |Определение ПДК: кислота азотная     |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Кислота серная   |  2   |  1,0   |Пары  кислоты  вызывают   раздражение|

|                 |      |        |слизистых      оболочек       верхних|

|                 |      |        |дыхательных  путей,  поражая  легкие.|

|                 |      |        |При контакте с кожей вызывает сильные|

|                 |      |        |ожоги                                |

|                 |      |        |Определение ПДК: кислота серная      |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Кислота соляная  |  2   |  5,0   |То же, что и серная кислота          |

|                 |      |        |Определение ПДК: кислота соляная     |

|—————————————————|——————|————————|—————————————————————————————————————|

|Натр едкий       |  2   |  0,5   |Обладает     сильным     раздражающим|

|                 |      |        |действием на органы  дыхания,  глаза,|

|                 |      |        |кожу.  При   контакте   с     кожей и|

|                 |      |        |слизистыми оболочками  глаз  вызывает|

|                 |      |        |ожоги.   При   длительном    контакте|

|                 |      |        |возможно образование язвы на коже.   |

|                 |      |        |Определение ПДК: натр едкий          |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 3

к Правилам (п.120)

Характерные симптомы отравления и поражения спецжидкостями и меры по оказанию первой помощи

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  Спецжидкость   |Симптомы отравления и|         Первая помощь          |

|                 |      поражения      |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|        1        |          2          |               3                |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                            Рабочие жидкости                            |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Масло     АМГ-10,|При попадании на кожу|Снять жидкость с кожи  тампоном,|

|АМГ-10Б          |-  покраснение,  зуд,|смоченным бензином, затем обмыть|

|Жидкость АМ-70/10|жжение.              |пораженный   участок     водой с|

|                 |При         попадании|мылом.                          |

|                 |жидкости  в   глаза -|Промыть      глаза       большим|

|                 |резкая          боль,|количеством воды                |

|                 |покраснение,         |                                |

|                 |слезотечение         |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Жидкость         |При попадании на кожу|Промыть пораженный участок  кожи|

|Гидроникойл FH 51|-  покраснение,  зуд,|водой с мылом.                  |

|                 |жжение.              |Промыть      глаза       большим|

|                 |При         попадании|количеством   воды,   в   случае|

|                 |жидкости  в   глаза -|необходимости       обратиться к|

|                 |резкая          боль,|врачу.                          |

|                 |покраснение,         |При                  попадании в|

|                 |слезотечение         |желудочно-кишечный  тракт  -  не|

|                 |                     |применять рвотных  средств.  Как|

|                 |                     |правило,         необходимости в|

|                 |                     |применении особых мер нет.      |

|                 |                     |При  вдыхании  паров  -  вынести|

|                 |                     |пострадавшего на воздух         |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Жидкости   НГЖ-4,|При        вдыхании -|Вынести пострадавшего на  свежий|

|НГЖ-5у           |состояние  опьянения,|воздух, при тяжелых  отравлениях|

|                 |в тяжелых  случаях  -|- сделать искусственное дыхание.|

|                 |потеря сознания.     |Промыть теплой водой с мылом или|

|                 |При попадании на кожу|водным   раствором   стирального|

|                 |- резкое покраснение,|порошка   (типа       "Лотос") в|

|                 |жжение               |концентрации 1 -  2  г  на  1  л|

|                 |                     |воды.   Обработка   кожи   содой|

|                 |                     |запрещается                     |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                      Технические моющие средства                       |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Средства  моющие:|При попадании на кожу|Промыть  теплой  водой  с  мылом|

|"Аэрол",         |-        покраснение,|пораженный участок кожи.        |

|"Вертолин-74"    |чувство жжения.      |Промыть      глаза       большим|

|Кислота          |При попадании в глаза|количеством воды.               |

|олеиновая,  МС-8,|-        покраснение,|Вывести пострадавшего на  свежий|

|МС-15, "Полинка",|слезотечение, боль.  |воздух                          |

|"Синвал",        |При вдыхании  высоких|                                |

|триэтаноламин    |концентраций    паров|                                |

|                 |или       аэрозолей -|                                |

|                 |состояние  опьянения,|                                |

|                 |потеря ориентировки  |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Креолин фенольный|При попадании на кожу|Обмыть пораженный  участок  кожи|

|каменноугольный, |-  покраснение,  зуд,|теплой водой с мылом.           |

|моноэтаноламин,  |чувство жжения.      |Промыть      глаза       большим|

|концентрат       |При попадании в глаза|количеством воды.               |

|жидкости СТ-2    |- покраснение, резкая|Вынести пострадавшего на  свежий|

|                 |боль, слезотечение.  |воздух, при тяжелых  отравлениях|

|                 |При вдыхании паров  -|- сделать искусственное дыхание.|

|                 |головная        боль,|При попадании внутрь  -  промыть|

|                 |головокружение, шум в|желудок    теплой        водой с|

|                 |ушах.                |глауберовой солью (30 г на  1  л|

|                 |При приеме  внутрь  -|воды)                           |

|                 |тошнота, рвота,  боль|                                |

|                 |в животе, судороги   |                                |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                                 Смывки                                 |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Смывки:      АС-1|При попадании на кожу|Удалить жидкость с  кожи  ватным|

|АФТ-1, СНБ-9     |-   чувство   жжения,|тампоном, обмыть теплой водой  с|

|                 |боль, покраснение.   |мылом.                          |

|                 |При вдыхании паров  -|Вывести пострадавшего на  свежий|

|                 |головная        боль,|воздух,  дать  крепкий  чай  или|

|                 |состояние  опьянения,|кофе.                           |

|                 |расстройство         |При тяжелых отравлениях  -  дать|

|                 |равновесия.          |вдохнуть    нашатырный    спирт,|

|                 |В тяжелых  случаях  -|сделать  искусственное  дыхание,|

|                 |тошнота,       рвота,|тепло укрыть                    |

|                 |расстройство дыхания,|                                |

|                 |потеря сознания      |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Смывка СД (СП)   |При попадании на кожу|Промыть   глаза    или    обмыть|

|                 |или  глаза  -  резкая|пораженный участок  кожи  теплой|

|                 |боль.                |водой или 2-процентным раствором|

|                 |При вдыхании паров  -|питьевой соды.                  |

|                 |головная        боль,|Вынести пострадавшего на  свежий|

|                 |сонливость,          |воздух, дать валериановые капли.|

|                 |утомляемость.        |При тяжелых отравлениях  -  дать|

|                 |При  вдыхании   паров|вдохнуть    нашатырный    спирт,|

|                 |высокой  концентрации|сделать  искусственное  дыхание,|

|                 |-  потеря   сознания,|тепло              укрыть. После|

|                 |остановка дыхания    |восстановления       нормального|

|                 |                     |дыхания  дать  крепкий  чай  или|

|                 |                     |кофе.   Применение    адреналина|

|                 |                     |противопоказано                 |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                              Растворители                              |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ацетон           |При вдыхании паров  и|Вывести пострадавшего на  свежий|

|                 |при  попадании внутрь|воздух, дать вдохнуть нашатырный|

|                 |-     головокружение,|спирт,    внутрь    валериановые|

|                 |состояние  опьянения,|капли,  крепкий  чай  или  кофе,|

|                 |слабость, кашель.    |тепло укрыть                    |

|                 |В тяжелых  случаях  -|                                |

|                 |тошнота,       рвота,|                                |

|                 |слезотечение, боли  в|                                |

|                 |желудке              |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Бензин      Б-70,|При вдыхании паров  -|Вывести пострадавшего на  свежий|

|бензин   "Галоша"|возбуждение,         |воздух, дать валериановые капли.|

|(марка      БР-1,|состояние  опьянения,|При   тяжелых      отравлениях -|

|БР-2),  нефрас-С,|головокружение,      |сделать  искусственное  дыхание,|

|уайт-спирит      |головная боль.       |дать крепкий чай или кофе, тепло|

|                 |При  вдыхании   паров|укрыть.                         |

|                 |высокой  концентрации|При  приеме  внутрь  -   промыть|

|                 |- нарушение  дыхания,|желудок              водой, дать|

|                 |потеря сознания.     |активированный уголь.           |

|                 |При попадании  внутрь|Промыть    глаза    2-процентным|

|                 |-   рвота,     боли в|раствором питьевой соды         |

|                 |животе.              |                                |

|                 |При попадании в глаза|                                |

|                 |- жжение, боль       |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Бензол           |При вдыхании паров  -|Вынести пострадавшего на  свежий|

|                 |головная        боль,|воздух, дать вдохнуть нашатырный|

|                 |головокружение,      |спирт,   сделать   искусственное|

|                 |возбуждение, тошнота.|дыхание, тепло укрыть.          |

|                 |В тяжелых  случаях  -|При  приеме  внутрь  -   промыть|

|                 |слабость,   бледность|желудок              водой, дать|

|                 |кожных      покровов,|активированный уголь            |

|                 |одышка,  кровотечение|                                |

|                 |из носа, расстройство|                                |

|                 |дыхания,       потеря|                                |

|                 |сознания,   судороги.|                                |

|                 |При приеме  внутрь  -|                                |

|                 |чувство   жжения   во|                                |

|                 |рту, боль  в  области|                                |

|                 |желудка,       рвота,|                                |

|                 |головная боль        |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Бутилацетат,     |При попадании на кожу|Удалить жидкость ватным тампоном|

|этилацетат       |-   чувство   жжения,|и обмыть пораженный участок кожи|

|                 |покраснение.         |теплой водой с мылом.           |

|                 |При попадании в глаза|Промыть      глаза       большим|

|                 |-    резкая     боль,|количеством воды.               |

|                 |слезотечение.        |Вывести пострадавшего на  свежий|

|                 |При вдыхании паров  -|воздух,  в  тяжелых    случаях -|

|                 |кашель,              |сделать  искусственное  дыхание,|

|                 |головокружение,      |промывание желудка              |

|                 |тошнота,       рвота,|                                |

|                 |расстройство дыхания |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Керосин:         |При  вдыхании   паров|Вывести пострадавшего на  свежий|

|авиационный,     |высокой  концентрации|воздух, дать валериановые капли |

|осветительный,   |-     головокружение,|                                |

|технический      |головная        боль,|                                |

|                 |возбуждение,         |                                |

|                 |состояние     слабого|                                |

|                 |опьянения            |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Ксилол           |При вдыхании паров  -|Вывести пострадавшего на  свежий|

|каменноугольный  |головокружение,      |воздух, дать валериановые  капли|

|                 |слабость, сонливость.|и вдохнуть нашатырный спирт.    |

|                 |В тяжелых  случаях  -|В  тяжелых  случаях  -   сделать|

|                 |кровотечение из носа,|искусственное дыхание, кислород;|

|                 |расстройство      или|после восстановления нормального|

|                 |остановка    дыхания,|дыхания  дать  крепкий  чай  или|

|                 |потеря сознания      |кофе.                           |

|                 |                     |При попадании в глаза -  промыть|

|                 |                     |большим  количеством  воды   или|

|                 |                     |2-процентным раствором  питьевой|

|                 |                     |соды                            |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Метиленхлорид    |При        вдыхании -|Вынести пострадавшего на  свежий|

|                 |головная боль, слабый|воздух;  в  тяжелых    случаях -|

|                 |и    редкий    пульс,|сделать  искусственное  дыхание,|

|                 |расстройство дыхания.|тепло укрыть.                   |

|                 |В тяжелых  случаях  -|При  приеме  внутрь  -   промыть|

|                 |рвота,      остановка|желудок водой  с  активированным|

|                 |дыхания,       потеря|углем, дать 0,5 г сульфата меди |

|                 |сознания.            |                                |

|                 |При попадании  внутрь|                                |

|                 |-  боли   в   области|                                |

|                 |живота, рвота        |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Метилхлорформ    |При попадании в глаза|Вывести пострадавшего на  свежий|

|(марка "Б")      |-  слезотечение,  при|воздух, дать валериановые капли.|

|                 |вдыхании - кашель.   |Промыть      глаза       большим|

|                 |При вдыхании  высоких|количеством воды                |

|                 |концентраций        -|                                |

|                 |чувство       слабого|                                |

|                 |опьянения,           |                                |

|                 |головокружение       |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Растворители    и|При попадании в глаза|Промыть      глаза       большим|

|разбавители: Р-4,|-    резкая     боль,|количеством воды.               |

|Р-5,  Р-6,   Р-7,|слезотечение.        |Удалить жидкость ватным тампоном|

|Р-40, РКБ-1, 645,|При попадании на кожу|и обмыть пораженный участок кожи|

|646,  647,   648,|-   чувство   слабого|теплой водой с мылом.           |

|650,         651,|жжения.              |Вывести пострадавшего на  свежий|

|"Сольвент"       |При вдыхании паров  -|воздух,  дать  крепкий  чай  или|

|                 |головная        боль,|кофе, валериановые капли,  тепло|

|                 |головокружение,      |укрыть.                         |

|                 |кашель, тошнота.     |В  тяжелых  случаях  -   сделать|

|                 |В тяжелых  случаях  -|искусственное дыхание, кислород |

|                 |рвота,   расстройство|                                |

|                 |дыхания,       потеря|                                |

|                 |сознания             |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Спирты:          |При вдыхании  высоких|Вывести пострадавшего на  свежий|

|бутиловый,       |концентраций        -|воздух,  в  тяжелых    случаях -|

|изобутиловый,    |слезотечение, кашель,|сделать искусственное дыхание.  |

|изопропиловый    |тошнота,       рвота,|При раздражении глаз  -  промыть|

|                 |нарушение     функции|их 3-процентным раствором борной|

|                 |зрения       (двойное|кислоты.                        |

|                 |видение).            |При  приеме  внутрь  -   промыть|

|                 |В тяжелых  случаях  -|желудок              водой, дать|

|                 |бред,          потеря|активированный уголь            |

|                 |сознания,            |                                |

|                 |расстройство дыхания.|                                |

|                 |При приеме  внутрь  -|                                |

|                 |тошнота,       рвота,|                                |

|                 |иногда боли в области|                                |

|                 |живота               |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Спирт   метиловый|При вдыхании  высоких|При попадании на кожу пораженные|

|(метанол)        |концентраций        -|места обмыть большим количеством|

|                 |головная        боль,|воды.                           |

|                 |тошнота,    бледность|При  приеме  внутрь  -   промыть|

|                 |кожных покровов.     |желудок              водой, дать|

|                 |Состояние   опьянения|активированный уголь.           |

|                 |не характерно.       |При подозрении на  прием  внутрь|

|                 |При призме  внутрь  -|или   при    первых    симптомах|

|                 |сильнейшие     боли в|немедленно  вызвать  медицинскую|

|                 |области       живота,|помощь                          |

|                 |расстройство  зрения,|                                |

|                 |рвота,      судороги,|                                |

|                 |расстройство дыхания,|                                |

|                 |потеря сознания.     |                                |

|                 |Яд - смертельная доза|                                |

|                 |при приеме  внутрь  -|                                |

|                 |10 мл                |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Спирты этиловые  |При вдыхании  высоких|Вывести пострадавшего на  свежий|

|                 |концентраций        -|воздух, дать вдохнуть нашатырный|

|                 |головная        боль,|спирт.                          |

|                 |чувство опьянения.   |Промыть     желудок      большим|

|                 |При приеме  внутрь  -|количеством воды.               |

|                 |возбуждение,         |В  тяжелых  случаях  -   сделать|

|                 |покраснение,    затем|искусственное дыхание           |

|                 |бледность       лица,|                                |

|                 |тошнота, рвота.      |                                |

|                 |В тяжелых  случаях  -|                                |

|                 |холодный         пот,|                                |

|                 |замедление   дыхания,|                                |

|                 |судороги,   пена   на|                                |

|                 |губах,    расширенные|                                |

|                 |зрачки,        потеря|                                |

|                 |сознания             |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Толуол           |При попадании на кожу|При попадании  на  кожу  удалить|

|                 |-   чувство   жжения,|жидкость   ватным     тампоном и|

|                 |боль.                |обмыть водой с мылом.           |

|                 |При попадании в глаза|При попадании в глаза -  промыть|

|                 |-    резкая     боль,|большим  количеством  воды   или|

|                 |слезотечение.     При|2-процентным раствором  питьевой|

|                 |вдыхании      паров -|соды.                           |

|                 |состояние  опьянения,|Вынести пострадавшего на  свежий|

|                 |головная        боль,|воздух,  дать  крепкий  чай  или|

|                 |тошнота, рвота.      |кофе, дать  вдохнуть  нашатырный|

|                 |В тяжелых  случаях  -|спирт.                          |

|                 |расстройство  чувства|В  тяжелых  случаях  -   сделать|

|                 |равновесия,    потеря|искусственное дыхание           |

|                 |сознания.            |                                |

|                 |При  вдыхании   паров|                                |

|                 |высокой  концентрации|                                |

|                 |возможна   мгновенная|                                |

|                 |потеря      сознания,|                                |

|                 |судороги             |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Трихлорэтилен    |При вдыхании паров  -|Вынести пострадавшего на  свежий|

|                 |головная        боль,|воздух.                         |

|                 |тошнота,       рвота,|При   тяжелых      отравлениях -|

|                 |редкий    и    слабый|сделать  искусственное  дыхание,|

|                 |пульс.               |тепло укрыть.                   |

|                 |В тяжелых  случаях  и|При попадании внутрь  -  промыть|

|                 |при приеме  внутрь  -|желудок              водой, дать|

|                 |расстройство      или|пострадавшему  0,5  г   сульфата|

|                 |остановка    дыхания,|меди.                           |

|                 |потеря сознания      |При    раздражении     слизистой|

|                 |                     |оболочки    глаз    -    промыть|

|                 |                     |2-процентным раствором  питьевой|

|                 |                     |соды                            |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Этилцеллозольв   |При вдыхании паров  -|Вывести пострадавшего на  свежий|

|Растворитель Р-60|чувство       слабого|воздух.                         |

|                 |опьянения,           |Промыть   желудок      водой или|

|                 |слезотечение.        |2-процентным раствором  питьевой|

|                 |При приеме  внутрь  -|соды, тепло укрыть              |

|                 |затруднение  дыхания,|                                |

|                 |головные боли, потеря|                                |

|                 |сознания             |                                |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                    Противообледенительные жидкости                     |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Жидкости         |При вдыхании паров  -|Вывести пострадавшего на  свежий|

|"Арктика",       |головная        боль,|воздух, дать вдохнуть нашатырный|

|"Арктика-200",   |головокружение,      |спирт.                          |

|"Арктика ДГ"     |тошнота,    бледность|При  приеме  внутрь  -   промыть|

|                 |кожи лица.           |желудок              водой, дать|

|                 |При приеме  внутрь  -|активированный           уголь и|

|                 |рвота, боли в  животе|валериановые капли, положить  на|

|                 |и  пояснице,  сильная|живот грелку                    |

|                 |жажда, дрожь в  руках|                                |

|                 |и ногах,  желтушность|                                |

|                 |кожи, потеря сознания|                                |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                 Противоводокристаллизационные жидкости                 |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|ПВК-жидкость "И" |См. этилцеллозольв   |См. этилцеллозольв              |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|ПВК-жидкость     |См. бутанол          |См. бутанол                     |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|ПВК-жидкости     |См. метанол          |См. метанол                     |

|"И-М"            |                     |                                |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                          Химические реактивы                           |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кислоты: азотная,|При  вдыхании   паров|Вынести пострадавшего на  свежий|

|серная, соляная  |высокой  концентрации|воздух.    Промыть    пораженные|

|                 |- боль в  носоглотке,|участки     кожи     и     глаза|

|                 |резь в глазах, слюно-|2-процентным раствором  питьевой|

|                 |и слезотечение.      |соды.                           |

|                 |При приеме  внутрь  -|При приеме  внутрь  -  осторожно|

|                 |резкие боли в области|промыть   желудок   водой   (при|

|                 |рта,     затрудненное|кровавой    рвоте     промывание|

|                 |глотание,      боли в|противопоказано!),      обильное|

|                 |животе,       рвота с|питье  со  льдом   и   щелочами,|

|                 |кровью,        упадок|положить на живот лед           |

|                 |сердечной            |                                |

|                 |деятельности,        |                                |

|                 |расстройство дыхания,|                                |

|                 |потеря сознания      |                                |

|—————————————————|—————————————————————|————————————————————————————————|

|Натр едкий       |При приеме  внутрь  -|При приеме  внутрь  -  осторожно|

|                 |ожоги слизистой  рта,|промыть   желудок   водой   (при|

|                 |слюнотечение,        |кровавой    рвоте     промывание|

|                 |затруднение глотания,|противопоказано!),      обильное|

|                 |рвота,       иногда с|питье со льдом                  |

|                 |кровью, резкая боль в|                                |

|                 |животе,        потеря|                                |

|                 |сознания             |                                |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 4

к Правилам (п.11)

Характеристики пожароопасности спецжидкостей

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|          Спецжидкость           |Темпера- | Температура  |   Нижний    |

|                                 |  тура   |самовоспламе- |температурный|

|                                 |вспышки, |нения паров в |   предел    |

|                                 |   °С    | воздухе, °С  |взрываемости |

|                                 |         |              | насыщенных  |

|                                 |         |              |   паров в   |

|                                 |         |              | воздухе, °С |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Ацетон                           |   -18   |     465      |     -20     |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|"Арктика",         "Арктика-200",|   121   |      -       |      -      |

|"Арктика ДГ"                     |         |              |             |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Жидкость Гидроникойл FH 51       |   102   |      -       |      -      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Бензин БР-1                      |   -17   |     350      |     -17     |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Бензин Б-70                      |   -34   |     300      |     -34     |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Бутилацетат                      |   29    |     450      |     13      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Бензол                           |   -11   |     534      |     -14     |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Бутиловый спирт                  |   41    |     345      |     41      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Жидкости НГЖ-4, НГЖ-5у           |   165   |     630      |      -      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Керосин Т-1                      |   28    |     345      |     25      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Керосин осветительный            |   53    |     216      |     33      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Ксилол каменноугольный           |   24    |     494      |    19,5     |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Метиловый спирт                  |    8    |     436      |      7      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Нефрас-С 50/170                  |   26    |     553      |      -      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|ПВК-жидкость "И" (этилцеллозольв)|   40    |     215      |     36      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Растворитель Р-4                 |   -7    |     550      |     -9      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Растворитель Р-5                 |   -1    |     497      |     -3      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Растворитель Р-40                |   -7    |     415      |      7      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Разбавитель РКБ-1                |   25    |     376      |     22      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Растворитель 645                 |    2    |     424      |     -2      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Растворитель 646                 |   -9    |     410      |     -9      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Растворитель 647                 |    5    |     424      |      4      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Растворитель 648                 |   13    |     388      |     10      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Толуол                           |    4    |     490      |      0      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Уайт-спирит                      |   33    |     227      |     33      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Этилацетат                       |    2    |     400      |      1      |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Этиленгликоль                    |   120   |     380      |     112     |

|—————————————————————————————————|—————————|——————————————|—————————————|

|Этиловый спирт                   |   13    |     365      |     11      |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 5

к Правилам (п.16)

Примеры способности спецжидкостей к самовозгоранию при контакте с другими веществами

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|           Спецжидкость            |   При контакте с каким веществом   |

|                                   |     происходит самовозгорание      |

|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|Ацетон                             |Хромовый ангидрид                   |

|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|Глицерин                           |Марганцевокислый калий              |

|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|Метиловый спирт                    |Хромовый ангидрид                   |

|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|Этиленгликоль                      |Марганцевокислый   калий,   хромовый|

|                                   |ангидрид                            |

|———————————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|Любые         легковоспламеняющееся|Аммоний   азотнокислый    (аммиачная|

|вещества                           |селитра)                            |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 6

к Правилам (п.103)

Примерная программа обучения по охране труда при работе со спецжидкостями

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|N п/п|      Наименование темы      |                Цель                |

|—————|—————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|  1  |Физико-химические    свойства|Ознакомление  с   физико-химическими|

|     |спецжидкостей, их токсическое|свойствами и  токсическим  действием|

|     |действие                     |спецжидкостей, применяемых в  данной|

|     |                             |организации                         |

|—————|—————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|  2  |Правила пожарной безопасности|Ознакомление  с  правилами  пожарной|

|     |при работе со спецжидкостями |безопасности       и        методами|

|     |                             |использования средств пожаротушения |

|—————|—————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|  3  |Порядок действий в  аварийных|Ознакомление  с  порядком   действий|

|     |ситуациях                    |работающих при отключении освещения,|

|     |                             |прекращении    работы    вентиляции,|

|     |                             |проливах            спецжидкостей на|

|     |                             |спецодежду, оборудование            |

|—————|—————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|  4  |Использование     спецодежды,|Ознакомление     с     номенклатурой|

|     |средств индивидуальной защиты|спецодежды, спецобуви и других видов|

|     |органов дыхания, глаз, кожных|средств    индивидуальной    защиты,|

|     |покровов                     |правилами пользования ими           |

|—————|—————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|  5  |Правила личной профилактики  |Ознакомление  с   правилами   личной|

|     |                             |профилактики,        номенклатурой и|

|     |                             |применением защитных средств        |

|—————|—————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|  6  |Последствия     от     приема|Ознакомление с основными  признаками|

|     |спецжидкостей внутрь         |отравления          спецжидкостями и|

|     |                             |последствиями от приема их внутрь   |

|—————|—————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|  7  |Само-  и   взаимопомощь   при|Ознакомление  с  правилами   само- и|

|     |несчастных случаях           |взаимопомощи при несчастных случаях:|

|     |                             |отравлениях, обливах, ожогах и т.п. |

|—————|—————————————————————————————|————————————————————————————————————|

|  8  |Сознательное     и     полное|Разъяснение необходимости соблюдения|

|     |соблюдение правил  по  охране|правил охраны труда  как  одного  из|

|     |труда -  необходимое  условие|основных   условий    предупреждения|

|     |для            предупреждения|профзаболеваний                     |

|     |профзаболеваний              |                                    |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 7

к Правилам (п.48)

Рекомендуемый состав аптечки для оказания первой помощи при работе со спецжидкостями

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                         Наименование                   |  Количество   |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 1.   Английская соль                                   |200 г          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 2.   Бинт (стерильный) 100 мм х 5 м                    |5 шт.          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 3.   Борная кислота, 3-процентный раствор              |200 мл         |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 4.   Вата (хирургическая) стерильная                   |100 г          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 5.   Ванночка глазная                                  |1 шт.          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 6.   Глауберова соль                                   |200 г          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 7.   Индивидуальный перевязочный пакет                 |3 шт.          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 8.   Йод, спиртовой раствор в ампулах                  |30 ампул       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 9.   Магнезия жженая                                   |150 г          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 10.  Мазь Вишневского                                  |100 г          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 11.  Марганцевокислый калий                            |10 г           |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 12.  Мензурка (для выдачи лекарств)                    |1 шт.          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 13.  Мыльная вода                                      |2 л            |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 14.  Натр двууглекислый (сода питьевая)                |150 г          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 15.  Натр едкий, 1-процентный раствор                  |2 л            |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 16.  Нашатырный спирт в ампулах                        |10 ампул       |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 17.  Перекись водорода, 3-процентный раствор           |50 г           |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 18.  Пипетка глазная                                   |2 шт.          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 19.  Сульфат меди                                      |200 г          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 20.  Термометр                                         |1 шт.          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 21.  Уголь для промывания желудка                      |200 г          |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 22.  Эфирно-валериановые капли                         |25 г           |

|————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

| 23.  Спирт этиловый, 76-процентный раствор             |200 г          |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 8

к Правилам (п.33, 63)

Способы обработки поверхностей при проливе спецжидкостей

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Наименование спецжидкостей |    Пролив на пол    |Пролив на оборудование|

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|             1             |          2          |          3           |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|Жидкости         "Арктика",|Собрать  при   помощи|Собрать   при   помощи|

|"Арктика-200", "Арктика ДГ"|песка   или   опилок,|ветоши,   загрязненную|

|"OCTAFLO EG", СТ-2, креолин|загрязненное    место|поверхность    промыть|

|фенольный,     ПВК-жидкость|промыть       большим|большим    количеством|

|"И",     этиловый     спирт|количеством     воды,|воды    и    протереть|

|(головная         фракция),|опилки     закопать в|насухо                |

|этилцеллозольв             |безопасном месте     |                      |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|Средства  моющие:  "Аэрол",|Собрать  при   помощи|Собрать   при   помощи|

|"Вертолин-74", МС-8, МС-15,|совка   или   ветоши,|ветоши,   загрязненную|

|"Полинка",        "Синвал",|загрязненное    место|поверхность    промыть|

|"Демос",    моноэтаноламин,|промыть водой        |водой   и    протереть|

|триэтаноламин              |                     |насухо                |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|Ацетон,   бензол,    бензин|Собрать  при   помощи|Собрать   при   помощи|

|Б-70,   бензин    "Галоша",|песка   или   опилок,|ветоши,   загрязненную|

|(марка     БР-1,     БР-2),|загрязненное    место|поверхность    продуть|

|бутилацетат,       жидкость|продуть        сжатым|сжатым       воздухом,|

|АМ-70/10,           керосин|воздухом,      опилки|ветошь         сжечь в|

|авиационный (ТС-1),  ксилол|сжечь  в   безопасном|безопасном месте      |

|каменноугольный,   Нефрас-С|месте, песок закопать|                      |

|50/170,       ПВК-жидкости:|                     |                      |

|"И-М",  растворители:  Р-4,|                     |                      |

|Р-5, Р-6, Р-40, РКБ-1, 645,|                     |                      |

|646, 647,  648,  650,  651,|                     |                      |

|"Сольвент", смывка СД (СП),|                     |                      |

|спирты:          бутиловый,|                     |                      |

|изобутиловый,              |                     |                      |

|изопропиловый,   метиловый,|                     |                      |

|этиловые      (технический,|                     |                      |

|очищенный,   марка    "А"),|                     |                      |

|толуол,      трихлорэтилен,|                     |                      |

|уайт-спирит, этилацетат    |                     |                      |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|Смывка АФТ-1               |Собрать  при   помощи|Собрать   при   помощи|

|                           |песка   или   опилок,|ветоши,   загрязненную|

|                           |загрязненное    место|поверхность    промыть|

|                           |промыть бензином Б-70|бензином        Б-70 и|

|                           |и   продуть    сжатым|продуть         сжатым|

|                           |воздухом,      опилки|воздухом              |

|                           |сжечь  в   безопасном|                      |

|                           |месте                |                      |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|Метиленхлорид, смывка АС-1,|Собрать  при   помощи|Собрать   при   помощи|

|смывка СНБ-9               |песка   или   опилок,|ветоши,   загрязненную|

|                           |загрязненное    место|поверхность    продуть|

|                           |продуть        сжатым|сжатым       воздухом,|

|                           |воздухом,       песок|ветошь закопать       |

|                           |(опилки) закопать    |                      |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|Кислота  олеиновая   ("Б" и|Собрать  при   помощи|Собрать   при   помощи|

|"В")                       |скребка, загрязненное|ветоши,   загрязненную|

|                           |место         промыть|поверхность    продуть|

|                           |бензином       Б-70 и|сжатым      воздухом и|

|                           |продуть        сжатым|промыть бензином Б-70 |

|                           |воздухом             |                      |

|———————————————————————————|—————————————————————|——————————————————————|

|Кислоты: азотная,  соляная,|Собрать  при   помощи|Собрать   при   помощи|

|серная                     |асбеста, загрязненное|асбеста,     осторожно|

|                           |место       осторожно|промыть        водой и|

|                           |промыть       большим|нейтрализовать        |

|                           |количеством     воды,|насыщенным      водным|

|                           |после  чего  засыпать|раствором             |

|                           |кальцинированной     |кальцинированной соды |

|                           |содой,         асбест|                      |

|                           |закопать             |                      |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 9

к Правилам (п.62, 68)

Маркировка тары и условия хранения спецжидкостей

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|     Наименование      |     Маркировка и      |    Условия хранения    |

|     спецжидкости      |специальные надписи на |                        |

|                       |         таре          |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|           1           |           2           |           3            |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                            Рабочие жидкости                            |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Масло АМГ-10,  АМГ-10Б,|На  крышке     бидона -|Помещение закрытого типа|

|FH-51                  |красная полоса         |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Жидкость АМ-70/10      |На бидоне по  диагонали|Помещение закрытого типа|

|                       |- зеленая полоса       |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Жидкость Гидроникойл FH|           -           |Помещение закрытого типа|

|51                     |                       |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Жидкости НГЖ-4, НГЖ-5у |На бидоне по  диагонали|Помещение закрытого типа|

|                       |- фиолетовая полоса    |                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                      Технические моющие средства                       |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Средства         моющие|На  бочке  -   название|Закрытый склад          |

|(жидкие):      "Аэрол",|продукта               |                        |

|креолин,               |                       |                        |

|моноэтаноламин,        |                       |                        |

|"Полинка", "Синвал"    |                       |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Средство         моющее|На  бочке  -   название|Неотапливаемый склад или|

|"Вертолин-74"          |продукта               |открытая площадка       |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Кислота олеиновая  ("Б"|На  бочке  -   название|Летом     -     закрытые|

|и "В")                 |продукта               |прохладные помещения.   |

|                       |                       |Зимой - на площадках под|

|                       |                       |навесом                 |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Средства         моющие|На         бумажных или|Закрытые склады         |

|(порошкообразные):     |полиэтиленовых мешках -|                        |

|МС-8, МС-15            |"Боится сырости"       |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Концентрат     жидкости|На  бочке  -   название|Закрытый склад          |

|СТ-2                   |продукта               |                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                                 Смывки                                 |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Смывки: АС-1, АФТ-1, СД|На бочках или флягах  -|Неотапливаемые складские|

|(СП), СНБ-9            |"Огнеопасно", "ЛВЖ"    |помещения               |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                              Растворители                              |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Ацетон                 |На             бочках -|Неотапливаемые складские|

|                       |"Огнеопасно",        на|помещения               |

|                       |стеклянных  бутылях  (в|                        |

|                       |деревянных  ящиках)   -|                        |

|                       |"Огнеопасно",          |                        |

|                       |"Хрупкое",  "Верх,   не|                        |

|                       |кантовать",     "Боится|                        |

|                       |нагрева"               |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Бензин   Б-70,   бензин|На бочках и резервуарах|Закрытые  неотапливаемые|

|"Галоша";     керосины:|- "Огнеопасно", "ЛВЖ"  |помещения               |

|авиационный,           |                       |                        |

|осветительный,         |                       |                        |

|технический,   Нефрас-С|                       |                        |

|50/170, уайт-спирит    |                       |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Бутилацетат           и|На бочках - "ЛВЖ"      |Неотапливаемые складские|

|этилацетат             |                       |помещения               |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Ксилол каменноугольный |На        резервуарах -|Открытые склады         |

|                       |"Огнеопасно"           |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Метиленхлорид          |На бочках и резервуарах|Неотапливаемые складские|

|                       |- ''Боится сырости"    |помещения, на  площадках|

|                       |                       |под навесом             |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Растворители: Р-4, Р-5,|На  стеклянных  банках,|Неотапливаемые складские|

|Р-6, Р-7,  Р-40,  Р-60,|бутылях,  флаконах   (в|помещения.             В|

|645,  646,  647,   648,|деревянных  ящиках)   -|отапливаемых  помещениях|

|650, 651, РКБ-1        |"Беречь    от    огня",|-               вдали от|

|                       |"Осторожно", "Хрупкое",|нагревательных приборов |

|                       |"Верх, не кантовать"   |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Спирты:       этиловый,|На стеклянных бутылях -|Сухое,        прохладное|

|бутиловый              |"Огнеопасно",    "Спирт|помещение               |

|                       |для технических целей" |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Спирт          этиловый|На стеклянных бутылях -|Сухое,        прохладное|

|(головная фракция)     |"Огнеопасно",     "Яд",|помещение               |

|                       |"Спирт для  технических|                        |

|                       |целей"                 |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Трихлорэтилен          |На бочках - "Яд"       |Неотапливаемые складские|

|                       |                       |помещения         или на|

|                       |                       |площадках под навесом   |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Этилцеллозольв         |На бочках - "Яд"       |Неотапливаемые складские|

|                       |                       |помещения               |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                    Противообледенительные жидкости                     |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Жидкости     "Арктика",|На  бочках  -  название|Отапливаемые   складские|

|"Арктика-200", "Арктика|продукта,         "Яд",|помещения               |

|ДГ", "OCTAFLO EG"      |"Смертельно"           |                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                 Противоводокристаллизационные жидкости                 |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|ПВК-жидкости:      "И",|На  бочках  -  название|Неотапливаемые складские|

|"И-М"                  |продукта, "Огнеопасно",|помещения  или  открытые|

|                       |"Яд",           череп и|площадки                |

|                       |скрещенные кости       |                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|                                                                        |

|                          Химические реактивы                           |

|                                                                        |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|Кислота азотная        |На бочках и емкостях  -|Изолированные  секции  в|

|                       |"Азотная      кислота",|неотапливаемых складских|

|                       |"Опасно"               |помещениях        или на|

|                       |                       |площадках под навесом   |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Кислота серная         |На емкостях -  "Кислота|Изолированные  секции  в|

|                       |серная",      "Берегись|неотапливаемых складских|

|                       |ожога",  на  стеклянных|помещениях        или на|

|                       |бутылях дополнительно -|площадках под навесом   |

|                       |"Осторожно", "Хрупкое" |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Кислота соляная        |На емкостях -  "Соляная|То же                   |

|                       |кислота",     "Опасно",|                        |

|                       |"Берегись  ожога";   на|                        |

|                       |бочках   и   стеклянных|                        |

|                       |бутылях -  "Герметичная|                        |

|                       |упаковка",    "Берегись|                        |

|                       |ожога";  на  стеклянных|                        |

|                       |бутылях дополнительно -|                        |

|                       |"Осторожно", "Хрупкое" |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Натр едкий (жидкий)    |На         стальных или|"                       |

|                       |полиэтиленовых бочках -|                        |

|                       |"Едкая       жидкость",|                        |

|                       |"Берегись ожога"       |                        |

|———————————————————————|———————————————————————|————————————————————————|

|Натр едкий (твердый)   |На    стеклянных    или|"                       |

|                       |полиэтиленовых   банках|                        |

|                       |(в деревянных ящиках) -|                        |

|                       |"Осторожно", "Хрупкое",|                        |

|                       |"Герметичная упаковка" |                        |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Приложение N 10

к Правилам (п.106)

Средства индивидуальной защиты при работе со спецжидкостями

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Наименование спецжидкости |       Средства индивидуальной защиты       |

|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

|             1             |                     2                      |

|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

|Рабочие жидкости:          |В соответствии с нормами:                   |

|масла   АМГ-10,    АМГ-10Б;|для    авиатехников,       авиатехников ГСМ,|

|жидкости Гидроникойл FH 51,|непосредственно     занятых     организацией|

|АМ-70/10, НГЖ-4, НГЖ-5у    |заправки самолетов (вертолетов) на стоянках.|

|                           |Дополнительно рекомендуется  (при   работе с|

|                           |жидкостью НГЖ-4):                           |

|                           |полиэтиленовый  или   резиновый     фартук и|

|                           |нарукавники;                                |

|                           |защитные сапоги марки 158 ФЭТ;              |

|                           |респираторы РУ-60М с патроном марки "А";    |

|                           |перчатки БЛ-1М или перчатки  диэлектрические|

|                           |защитные из поливинилстирола;               |

|                           |мази: ИЭР-1 или ИЭР-2                       |

|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

|Все   технические    моющие|В соответствии с нормами:                   |

|средства                   |для  мойщиков  летательных     аппаратов при|

|                           |работе на  наружной  мойке,  при   работе на|

|                           |внутренней мойке и уборке.                  |

|                           |Дополнительно рекомендуется:                |

|                           |защитный крем для рук "Силиконовый" или     |

|                           |защитная паста ИЭР-2                        |

|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

|Все смывки и растворители  |В соответствии с нормами:                   |

|                           |для мойщиков, занятых на смывке  и  промывке|

|                           |деталей и изделий различными растворителями,|

|                           |в  том  числе  бензином  и    керосином; для|

|                           |сгонщиков-смывщиков красок и лаков.         |

|                           |Дополнительно рекомендуется:                |

|                           |защитный крем для рук "Силиконовый";        |

|                           |паста ИЭР-1;                                |

|                           |паста ХИОТ-6;                               |

|                           |респиратор РУ-60М;                          |

|                           |противогазовый респиратор РПГ-67А;          |

|                           |противогаз    промышленный    с     коробкой|

|                           |фильтрующей малого габарита из пластмассы;  |

|                           |очки защитные;                              |

|                           |щитки защитные                              |

|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

|Противообледенительные     |В соответствии с нормами:                   |

|жидкости:                  |для авиатехников и авиатехников ГСМ.        |

|"Арктика",   "Арктика-200",|Дополнительно рекомендуется:                |

|"Арктика ДГ", "OCTAFLO EG" |перчатки резиновые технические;             |

|                           |сапоги резиновые;                           |

|                           |очки защитные ЗН4                           |

|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

|Противоводокристаллизацион-|В соответствии с нормами:                   |

|ные жидкости: ПВК-жидкость |для авиатехников и авиатехников ГСМ.        |

|                           |Дополнительно рекомендуется:                |

|                           |перчатки резиновые технические;             |

|                           |очки защитные ЗН4.                          |

|                           |                                            |

|ПВК-жидкости: "И", "И-М"   |Дополнительно рекомендуется:                |

|                           |перчатки резиновые;                         |

|                           |паста "Биологические перчатки";             |

|                           |фильтрующий   противогаз   марки     "А" или|

|                           |шланговый изолирующий противогаз типа  ПШ-1,|

|                           |ПШ-2  (при  содержании  в  воздухе   вредных|

|                           |веществ в концентрациях выше ПДК)           |

|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|

|Химические реактивы        |В соответствии с нормами:                   |

|Кислоты:  азотная,  серная,|для    аккумуляторщиков,       кладовщиков и|

|соляная, натр едкий        |подсобных   (транспортных)       рабочих при|

|                           |постоянной работе на складе кислот,  щелочей|

|                           |и других химикатов.                         |

|                           |Дополнительно рекомендуется:                |

|                           |очки защитные ЗН4;                          |

|                           |защитный крем для рук "Силиконовый";        |

|                           |защитная паста ИЭР-2                        |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————