http://truddoc.narod.ru

Постановление Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 55

"Об утверждении "Инструкции по составлению технического паспорта взрывобезопасности опасного производственного объекта по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе"

Госгортехнадзор России постановляет:

1. Утвердить "Инструкцию по составлению технического паспорта взрывобезопасности опасного производственного объекта по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе".

2. Направить "Инструкцию по составлению технического паспорта взрывобезопасности опасного производственного объекта по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе" на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Начальник Госгортехнадзора России 	В.M.Кульечев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2003 г.

Регистрационный N 4695

Инструкция по составлению технического паспорта взрывобезопасности опасного производственного объекта по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе

(утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 55)

Настоящей Инструкции присвоен шифр РД 14-569-03

1. Общие положения

2. Содержание технического паспорта взрывобезопасности.

Технический  паспорт  взрывобезопасности   опасного   производственного

объекта

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана согласно Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", от 21.07.97 N 116-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3588), Положению о Федеральном горном и промышленном надзоре России, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2001 N 841 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 50, ст. 4742), Общим правилам промышленной безопасности для организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов (ПБ 03-517-02), утвержденным постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.02 N 61-А, зарегистрированным Министерством Юстиции Российской Федерации от 28.11.02 N 3968 (Российская газета N 231 от 05.12.2002)

Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. N 401 постановление Правительства РФ от 3 декабря 2001 г. N 841 признано утратившим силу и специально уполномоченным органом в области промышленной безопасности является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

См. также Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 мая 2003 г. N 29

См. Инструкцию по проектированию, установке и эксплуатации взрыворазрядных устройств на оборудовании опасных производственных объектов по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе, утвержденную постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 53

1.2. Настоящая инструкция является методическим документом для составления технического паспорта взрывобезопасности опасного производственного объекта по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе (далее ОПО).

1.3. Технический паспорт взрывобезопасности составляется для опасных производственных объектов, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся и транспортируются опасные вещества (растительное сырье и продукты его переработки), способные самовозгораться, возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления, а также способные образовывать взрывоопасные пылевоздушные смеси. К указанным объектам относятся:

См. Правила промышленной безопасности для взрывопожароопасных производственных объектов хранения, переработки и использования растительного сырья, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 10 июня 2003 г. N 85

- приемно-отпускные устройства для железнодорожного, автомобильного и водного транспорта;

- рабочие здания, силосные корпуса элеваторов, склады силосного и напольного типов, галереи для бестарного хранения и перемещения сырья и продуктов его переработки;

- цехи, отделения, блочно-модульные и агрегатные установки по производству муки, крупы, солода, комбикормов и кормовых смесей, белково-витаминных добавок и премиксов, семяобрабатывающих и кукурузообрабатывающих производств;

- подготовительные, дробильные отделения по очистке, измельчению солода, зерна, шелушению маслосемян, отделения расщипки и резания табака;

- отделения для растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка;

- зерносушильные установки, приемно-очистительные и сушильно-очистительные башни, цехи отходов, пыли, очистки и сортировки мешкотары.

1.4. В технический паспорт вносятся данные о наличии и техническом состоянии средств взрывопредупреждения и взрывозащиты, производственных зданий, сооружений и оборудования ОПО.

Технические устройства, применяемые на ОПО, в том числе иностранного производства, должны иметь разрешение, на применение всех видов технического устройства, выданное Госгортехнадзором России, в соответствии с требованиями "Положения о порядке выдачи разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах" (РД 03-485-02), утвержденного постановлением Госгортехнадзора России от 14.06.2002 года N 25, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 8 августа 2002 года N 3673 (Российская Газета N 151 от 14.08.2002). Отсутствие разрешения на применение технического устройства отражается в Актах обследования, с указанием даты ввода в эксплуатацию технического устройства, наименование предприятия-изготовителя (представителя, поставщика).

См. также Инструкцию о порядке выдачи разрешений на применение технических устройств на опасных производственных объектах по хранению, переработке и использованию сырья в агропромышленном комплексе, утвержденную постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 52

1.5. Порядок составления паспорта взрывобезопасности:

1.5.1. Составлению паспорта взрывобезопасности предшествует обследование ОПО.

1.5.2. Для действующих предприятий паспорт взрывобезопасности составляется проектной, экспертной организацией или собственными силами предприятия, эксплуатирующего ОПО. При составлении паспорта взрывобезопасности собственными силами предприятия обследование проводится комиссией в составе технических руководителей (главного инженера, главных специалистов, инженеров по промышленной безопасности и охране труда, руководителя опасного производственного объекта) предприятия, назначенных для этих целей приказом по предприятию. Результаты обследования оформляются в виде Акта, подписанного всеми членами комиссии, и являются обязательным приложением к паспорту. По результатам обследования заполняются таблицы, составляющие технический паспорт взрывобезопасности (форма таблиц прилагается). Технический паспорт взрывобезопасности подписывается руководителем предприятия. При наличии отклонений от нормативных требований промышленной безопасности составляется план мероприятий по доведению ОПО до нормативных требований промышленной безопасности. План мероприятий является неотъемлемой частью технического паспорта взрывобезопасности.

1.5.3. Для вновь строящихся предприятий паспорт взрывобезопасности и план локализации и ликвидации аварии составляется проектной организацией при разработке проектной документации на строительство ОПО. А при реконструкции, техническом перевооружении или расширении производства проектная организация вносит соответствующие изменения в паспорт взрывобезопасности.

1.6. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности технический паспорт взрывобезопасности предприятия, как документ, связанный с эксплуатацией ОПО, подлежит экспертизе промышленной безопасности.

Правила проведения экспертизы промышленной безопасности утверждены постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 ноября 1998 г. N 64

Экспертиза паспорта взрывобезопасности ОПО, составленного экспертной организацией, не проводится.

1.7. При изменении состояния взрывобезопасности ОПО в технический паспорт взрывобезопасности вносятся соответствующие изменения, согласованные с территориальными органами Госгортехнадзора России.

2. Содержание технического паспорта взрывобезопасности

2.1. Таблица 1.1

2.1.1. В графу 3 вносят величины свободных объемов V, которые определяются по внутренним габаритным размерам.

Свободный объем помещения V определяется вычетом из геометрического объема помещения объемов выступающих строительных конструкций и производственного оборудования. При отсутствии необходимых данных допускается принимать величину V, равную 0,8 геометрического объема помещения.

2.1.2. В графу 4 вносят величины минимально допустимых площадей легкосбрасываемых конструкций Р_доп, вычисляемых с точностью до 1 м2 и определяемых по расчетным методикам с учетом допустимых нагрузок на ограждающие строительные конструкции или по формуле:

F     = К    V,

доп     сбр

где: К     - коэффициент сброса,  принимаемых  для  производственных

сбр    помещений категории Б и  лестничных  клеток  с  выходом

2  3

через  тамбур-шлюз  - 0,03 м /м,   а  для    лестничных

клеток с подпором воздуха при пожаре (без тамбур-шлюза)

2  3

- 0,06 м /м;

3

V     - свободный объем помещения, м .

2.1.3. В графу 5 вносят величины фактических площадей легкосбрасываемых конструкций F_ф, расположенных в наружных стенах, или покрытиях помещений (с учетом открытых проемов).

В основном, к легкосбрасываемым конструкциям относится оконное стекло (армированное стекло и стеклоблоки к легкосбрасываемым конструкциям не относятся). При этом единичное оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8; 1,0 и 1,5 м2.

К легкосбрасываемым конструкциям относятся также конструкции из шиферных и металлических листов и др., вскрывающиеся или разрушающиеся при избыточном давлении 2 кПа (200 кгс/м2). Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемой конструкции покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2). В материалах обследований опасных производственных объектов, результаты которых использованы для заполнения таблиц паспорта, необходимо привести соответствующие расчеты, выполненные по методикам, утвержденным или согласованным с Госгортехнадзором России.

2.1.4. В графу 7 вносят количество дверных проемов в противопожарных перегородках (стенах), отделяющих взрывопожароопасные помещения категории А и Б друг от друга и от помещений других категорий; коридоров и лестничных клеток, не оборудованных тамбур-шлюзами.

2.1.5. В графу 8 вносятся сведения о размещении бытовых помещений в производственных зданиях.

2.1.6. В графе 9 фиксируются места размещения непосредственно в производственных зданиях бункеров для складирования и хранения аспирационных относов и пыли.

2.1.7. В графе 10 отражаются другие имеющиеся нарушения (наличие незаделанных монтажных проемов, отверстий в стенах и перекрытиях, отсутствие 2-го эвакуационного выхода и др.).

2.2. Таблица 1.2.

2.2.1. Если стены или кровля галереи изготовлена из оцинкованных металлических листов, асбоцементных листов, шифера и других материалов, которые являются легкосбрасываемыми конструкциями, то в графу 6 вносится соответствующая запись.

Площади легкосбрасываемых конструкций галерей указываются только в случае, если их ограждающие конструкции не легкосбрасываемые, а в качестве легкосбрасываемых конструкций используется оконное остекление (не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема галереи категории Б).

2.2.2. В графу 5 вносятся минимально допустимые значения площадей легкосбрасываемых конструкций тоннелей (подземных конвейерных галерей), которые должны быть не менее 0,06 м2 на 1 м3 объема тоннеля (галереи).

2.3. Таблица 1.3

2.3.1. В графу 4 вносятся сведения о наличии металлических норийных труб круглого сечения с толщиной стенки не менее 2 мм на участках, проходящих внутри шахт, бункеров, силосов.

2.3.2. В графу 11 вносятся данные об оснащенности норий устройствами контроля сбегания ленты.

2.4. Таблицы 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.11

2.4.1. Не подключение# или неисправность технических устройств (реле контроля скорости (РКС), датчиков подпора, устройств контроля сбегания ленты, взрыворязрядителей, магнитной защиты, устройств дистанционного измерения температуры, быстродействующих устройств) - фиксируется как их отсутствие.

2.5. Таблица 1.7.

2.5.1. В графу 2 вносятся наименование здания, помещения (этажа), где установлено ударно-измельчающее оборудование (вальцовые станки, дробилки, бичевые, вымольные, шлифовальные, шелушильные и обоечные машины, триера), а так# же приемные устройства с автомобильного, железнодорожного и водного транспорта, где в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов необходимо предусматривать установку магнитной защиты, его тип и номер по технологической схеме.

2.5.2. В графе 3, 4, 5 вносятся сведения о нормативном количестве электромагнитных сепараторов и о нормативной и фактической длине фронта магнитного поля (длины магнитной линии).

2.6. Таблица 1.8

2.6.1. В графе 2 указывается наименование объектов, силосные корпуса которых подлежат оборудованию устройствами дистанционного измерения температуры:

- силосные корпуса элеваторов и складов силосного типа для хранения зерна;

- силосы для хранения шротов; жмыхов, отрубей и гранулированной травяной муки (независимо от места их расположения).

2.7. Таблица 1.9

2.7.1. В графу 2 вносятся те аспирационные и пневматические сети, где имеются нарушения требований норм и правил безопасности.

2.7.2. В графе 3 указываются имеющиеся нарушения (например отсутствие блокировки сетей с аспирируемым оборудованием; отсутствие блокировки шлюзовых затворов пылеотделителей с электродвигателями вентиляторов аспирационных сетей; недопустимость аспирации одной установкой; ударно-измельчающего оборудования и емкостей; нескольких норий; нории и емкости, неправильная компоновка аспирационной сети).

2.8. Таблица 1.10

2.8.1. Графы 6, 7, 9 заполняются для рециркуляционных сушилок.

2.9. Таблица 1.11

В графе 2 указываются места установки быстродействующих устройств в соответствии с установленными рекомендациями. При других проектных решениях указать эти решения простым перечислением в рамках таблицы 1.11.

2.10. Таблица 2

2.10.1. В Графе 2, наряду с местом проведения мероприятия указываются его подробное содержание, а так# же типы и номера оборудования, с целью осуществления контроля за ходом выполнения.

Технический паспорт взрывобезопасности

опасного производственного объекта

_________________________________________________________________________

(наименование объекта предприятия)

Руководитель

_______________________________

(подпись) Ф.И.О.

Разработан

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

(наименование организации, разработавшей

паспорт взрывобезопасности)

___________________________________________

(N регистрации заключения экспертизы

промышленной безопасности)

___________________________________________

(подпись) должность, Ф.И.О.

"___"__________ 200__ г.

1. Показатели, характеризующие взрывобезопасность опасного производственного объета

Таблица 1.1.  Производственные здания и сооружения

Таблица 1.2.  Транспортные галереи и тоннели

Таблица 1.3.  Нории

Таблица 1.4.  Стационарные ленточные конвейеры

Таблица 1.5.  Цепные скребковые и винтовые конвейеры

Таблица 1.6.  Дробилки

Таблица 1.7.  Магнитная защита

Таблица 1.8.  Термометрия

Таблица 1.9.  Аспирационные и пневматические сети

Таблица 1.10. Зерносушилки

Таблица 1.11. Системы локализации взрыва

Таблица 1.1

Производственные здания и сооружения*

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| NN  | Наименова-|Свободный | Площадь (относительная) | Количество |Нахождение | Размеще- |Приме- |

| п/п |    ние    |   объем  |    легкосбрасываемых    |  дверных   |  бытовых  |    ние   | чание |

|     |сооружений,|помещения,|     конструкций, м2     |проемов без |помещений в| бункеров |       |

|     |  зданий и |    V м3  |—————————————————————————|тамбур-шлю- |производст-| аспираци-|       |

|     | помещений |          |Минима-|Факти- |К=F_ф/F_д|  зов, шт.  |  венных   |   онных  |       |

|     |           |          | льно  |ческая,| х 100%  |            | зданиях   | относов и|       |

|     |           |          |допус- |  F_ф  |         |            |           |   пыли   |       |

|     |           |          |тимая, |       |         |            |           |          |       |

|     |           |          | F_доп |       |         |            |           |          |       |

|—————|———————————|——————————|———————|———————|—————————|————————————|———————————|——————————|———————|

|  1  |     2     |     3    |   4   |   5   |    6    |     7      |     8     |     9    |  10   |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————

* К сооружениям относятся приемные устройства, склады силосного и напольного типов, зерносушильные помещения и др.

Таблица 1.2

Транспортные галереи и тоннели

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  NN | Наименование  |Длина, м|Объем,|    Площадь     |К=F_ф/F_д|Приме-|

| п/п |   зданий и    |        |  м3  |легкосбрасывае- |  х 100% |чание |

|     |  сооружений,  |        |      |мых ограждающих |         |      |

|     |  связываемых  |        |      |конструкций, м2 |         |      |

|     | галереями или |        |      |————————————————|         |      |

|     |   тоннелями   |        |      |Минималь-|Факти-|         |      |

|     |               |        |      |   но    |ческая|         |      |

|     |               |        |      |допусти- |      |         |      |

|     |               |        |      |   мая   |      |         |      |

|—————|———————————————|————————|——————|—————————|——————|—————————|——————|

|  1  |       2       |   3    |   4  |    5    |  6   |    7    |  8   |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 1.3

Нории

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  NN | Наименование |   Нории,    |  Оснащенность |Отклонение от|Наличие |Наличие | Наличие |Примеча- |

| п/п |помещений, тип| проходящие  | взрыворазряди-| нормативных |  реле  |датчиков|тормозных|   ние   |

|     |  нории и ее  |    через    |     телями    |требований к |контроля|подпора |устройств|         |

|     |   номер по   |  бункера,   |               | устройству, |скорости|        |         |         |

|     |технологичес- |силосы, шахты|               |  установке  | (РКС)  |        |         |         |

|     |  кой схеме   |—————————————|———————————————|взрыворазря- |        |        |         |         |

|     |              |Место |Сведе-| Коли- | Места |   дителя    |        |        |         |         |

|     |              |прохо-|ния о |чество,| уста- |             |        |        |         |         |

|     |              |ждения|защите|  шт.  | новки |             |        |        |         |         |

|—————|——————————————|——————|——————|———————|———————|—————————————|————————|————————|—————————|—————————|

|  1  |      2       |  3   |  4   |   5   |   6   |      7      |   8    |   9    |   10    |   11    |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 1.4

Стационарные ленточные конвейеры

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  NN |    Наименование зданий и     |    Наличие реле    |  Примечание |

| п/п | сооружений, тип конвейера и  | контроля скорости  |             |

|     | его номер по технологической |                    |             |

|     |            схеме             |                    |             |

|—————|——————————————————————————————|————————————————————|—————————————|

|  1  |              2               |         3          |       4     |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 1.5

Цепные скребковые и винтовые конвейеры

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  NN |   Наименование  |   Наличие устройств контроля работы    |Приме-|

| п/п |     здания и    |               конвейера                | чание|

|     |  помещения, тип |————————————————————————————————————————|      |

|     | конвейера и его |Сливного |Самооткры-| Датчика |Устройст-|      |

|     |     номер по    |самотека |вающегося | подпора |   во    |      |

|     | технологической | в конце | клапана  |         |контроля |      |

|     |      схеме      |конвейера|          |         | обрыва  |      |

|     |                 |         |          |         |  цепи   |      |

|—————|—————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————|

|  1  |        2        |    3    |    4     |    5    |    6    |   7  |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 1.6

Дробилки

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  NN |   Наименование   |  Наличие |Отклонения от |   Наличие   |Приме-|

| п/п |     здания и     |взрывораз-| нормативных  | устройства  | чание|

|     |  помещения, тип  |рядителя и| требований к |     для     |      |

|     |  дробилки и ее   | место его| устройству и |автоматичес- |      |

|     |     номер по     | установки|  установке   |    кого     |      |

|     | технологической  |          |взрыворазряди-|регулирования|      |

|     |      схеме       |          |    телей     |  загрузки   |      |

|—————|——————————————————|——————————|——————————————|—————————————|——————|

|  1  |        2         |     3    |      4       |      5      |   6  |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 1.7

Магнитная защита

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  NN |   Наименование    |  Тип   |По норме |Факти- |Отклонения,|Приме-|

| п/п | здания, помещения |магнит- |         | чески |   +% -%   | чание|

|     |     (этажа).      |  ной   |         |       |           |      |

|     |Наименование, тип и| защиты |         |       |           |      |

|     |номер оборудования,|        |         |       |           |      |

|     |   перед которым   |        |         |       |           |      |

|     |  устанавливается  |        |         |       |           |      |

|     | магнитная защита  |        |         |       |           |      |

|—————|———————————————————|————————|—————————|———————|———————————|——————|

|  1  |         2         |   3    |    4    |   5   |     6     |   7  |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 1.8

Термометрия

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  NN |   Наименование    |   Тип   |     Количество силосов,    |Приме-|

|  п/п| объекта, силосные |устройст-|  подлежащих  оборудованию  | чание|

|     | корпуса которого  |   ва    |    термоподвесками, шт.    |      |

|     |     подлежат      |дистанци-|————————————————————————————|      |

|     |   оборудованию    | онного  |Всего |Оборудо- | Требующих |      |

|     |   устройствами    |измерения|      | ванных  | установки |      |

|     |  дистанционного   |темпера- |      |термопод-|термоподве-|      |

|     |     измерения     |  туры   |      | весками |    сок    |      |

|     |    температуры    |         |      |         |           |      |

|—————|———————————————————|—————————|——————|—————————|———————————|——————|

|  1  |         2         |    3    |  4   |    5    |     6     |   7  |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 1.9

Аспирационные и пневматические сети

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  NN |    Наименование здания и     |  Нарушение требований |Примечание|

| п/п |помещения. Номер аспирационной|     безопасности      |          |

|     |    и пневматической сети     |                       |          |

|—————|——————————————————————————————|———————————————————————|——————————|

|  1  |              2               |           3           |     4    |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 1.10

Зерносушилки

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| NN  |   Тип   |    Наличие систем    |          Наличие взрыворазрядителей на:        |Примечание|

| п/п |зерносу- |    автоматического   |                                                |          |

|     |шилки, ее|       контроля       |                                                |          |

|     |порядко- |——————————————————————|————————————————————————————————————————————————|          |

|     |вый номер|темпе- |темпе- |работы|камерах|подогревателях|осадочных|надсуши-|нориях|          |

|     |         |ратуры |ратуры | топки|нагрева|              | камерах | льных  |      |          |

|     |         |нагрева|агента |      |       |              |         |бункерах|      |          |

|     |         | зерна | сушки |      |       |              |         |        |      |          |

|—————|—————————|———————|———————|——————|———————|——————————————|—————————|————————|——————|——————————|

|  1  |    2    |   3   |   4   |   5  |   6   |       7      |    8    |   9    |  10  |   11     |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Таблица 1.11

Системы локализации взрыва

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

|  NN | Наименование здания и помещения. |       Количество      |Приме-|

| п/п |Места установки быстродействующих |   быстродействующих   | чание|

|     |            устройств             |       устройств       |      |

|     |                                  |———————————————————————|      |

|     |                                  | требуемое |фактическое|      |

|—————|——————————————————————————————————|———————————|———————————|——————|

|  1  |                2                 |     3     |     4     |   5  |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

2. План мероприятий по доведению опасных производственных объектов до нормативных требований промышленной безопасности

Таблица 2

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

| NN  |   Содержание    |Ответственные|   Срок    |  Отметка о   |Приме-|

| п/п |  мероприятий,   | исполнители |исполнения |  выполнении  | чание|

|     |    место их     |             |           | (с указанием |      |

|     |   проведения    |             |           |    даты)     |      |

|—————|—————————————————|—————————————|———————————|——————————————|——————|

|  1  |        2        |      3      |     4     |      5       |   6  |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————